- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项  目  名  称 ：鄠邑区潭峪河环山路桥上游段河道行洪安全提升工程

建设单位（盖章）：  西安市鄠邑区余下水利管理站

编  制  日  期 ：          2024年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鄠邑区潭峪河环山路桥上游段河道行洪安全提升工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 谢盼前 | 联系方式 |  | 181*****814 |
| 建设地点 | 陕西省西安市鄠邑区 治理段南起潭峪河峪口现状慈善桥上游820m处，北至S107环山路桥上游330m处 |  |  |  |
| 地理坐标 | 起点坐标：东经108度37分11.972秒、北纬34度00分27.285秒 终点坐标：东经108度37分35.885秒、北纬34度01分13.526秒 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 127、防洪除涝工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久占地：4900m2 临时占地：600m2 工程长度：1.6km |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 1250.22 | 环保投资（万元） | 23 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.84% | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》专项评价设置原则表，本项目不需设置专项评价，具体如下表所述。 表1-1 规划及规划环境影响评价符合性分析 专项评价的类别; 设计项目类别; 本项目情况. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。; 本项目属于防洪除涝工程、河湖整治，项目的建设内容不涉及水库，本项目不涉及清淤，仅进行河道底质沙石疏浚，且不存在重金属污染，无须设置地表水专项评价。. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目。; 本项目不涉及所述行业，无须设置地下水专项评价。. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。; 本项目不涉及所述行业，无须设置生态专项评价。. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目。; 本项目不涉及所述行业，无须设置大气专项评价。. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部。; 本项目不涉及所述行业，无须设置噪声专项评价。. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部。; 本项目不涉及所述行业，无须设置环境风险专项评价。. |
| 规划情况 | 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》、《西安市秦岭生态环境保护规划》、《陕西省“十四五”水利发展规划》、《西安市“十四五”水务发展规划》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-2 与相关规划的相符性分析 文件; 要求; 本项目情况; 结论. 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》; 规划提出在秦岭生态保护区域构建“一屏、一带、一山、六水、多点、联网”的生态保护新格局，“六水”即灞河、浐河、沣河、潏河、涝河、黑河六条河流及其流域，是秦岭生态环境保护区域中的主要水源和水生生物栖息地，同时也是人们进出秦岭的主要通道。重点开展流域系统治理，实施水土流失治理、矿山地质环境修复、小水电站拆除及其生态修复等重点建设工程，恢复或重建流域生态环境。重视水源地保护和水生生物保护地的建设管理，持续做好环境质量监测和污染源控制工作。; 本项目位于潭峪河环山路桥段，主要建设内容为防洪除涝工程建设，属于生态修复工程。; 符合规划要求. 《西安市秦岭生态环境保护规划》; 核心保护区：1.海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域；2.国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；3.饮用水水源一级保护区；4.自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。; 项目不涉及核心保护区。; 符合规划要求. 重点保护区：1.海拔1500米至2000米之间的区域；2.国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；3.国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；4.水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地、国有天然林分布区、重要湿地、重要的大中型水库、天然湖泊；5.全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。; 项目不涉及重点保护区。; 符合规划要求. 一般保护区：西安市秦岭范围内除核心保护区、重点保护区外的区域划为一般保护区。一般保护区范围由秦岭山体坡底线向北平均扩大100米划定。; 项目不涉及一般保护区; 符合规划要求. 建设控制地带：秦岭范围外围划定建设控制地带，东、西以市界为界，南以秦岭范围北边界为界，北以周至县、鄠邑区、鄠邑区行政区域内省道S107以北1公里线—蓝田县行政区域内省道S107连线为界的区域。 保护要求：1.严格执行法律、法规和省、市人民政府对建设活动的限制要求，各类建设活动应符合省秦岭生态环境保护总体规划、国土空间规划的要求，依法采取相应的生态环境保护措施，保障秦岭生态功能不降低。 2.严格控制建设活动的空间范围和规模，除国家、省重大项目和能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设，以及规划布局的教育、医疗、村镇污水垃圾处理设施、秦岭保护修复配套设施等民生项目、环保项目、生态项目、农业项目外，不得进行其他开发建设。 3.严格控制建筑的高度和密度，国家、省重大项目涉及控制性指标调整的，应编制设计方案（含高限审查），经市规划委员会审查、市政府审议通过后，相关部门依法审批。 4.村庄建设应以不破坏秦岭北麓生态环境，不影响景观效果为前提，符合有关法律法规要求和实用性村庄规划。 5.法律、法规另有规定的，依照相关规定执行; 项目全段均位于建设控制地带内，项目为防洪除涝项目，属于水利行业，符合秦岭生态环境保护要求。; 符合规划要求. 《陕西省“十四五”水利发展规划》; 完善河流及城市防洪体系。基本建成东庄水利枢纽、榆林蒋家窑则水库；加快推进黄河古贤水利枢纽、延安龙安水库以及延安市城区、略阳县城、绥德县城防洪工程建设；加快黄河干流禹门口至潼关段综合治理，推进渭河、汉江、无定河、延河等主要支流以及中小河流防洪治理；完善渭南二华蓄滞洪工程设施。加快推进榆林雷河咀水库前期工作。; 本工程主要是对潭峪河环山路桥段进行治理，主要建设1座生态补水溢流堰及管道、7座溢流坝、5座溢流坎，恢复、提高河流的防洪能力，恢复水生态环境。; 符合. 《西安市“十四五”水务发展规划》; 第三章（三） 水灾害防御保障 - 堤防修复加固。突出重点河段、重点区域，全力做好水旱灾害防御工作，继续推进河流堤防治理工程，补齐防洪工程短板，全面提高防洪安全标准，城乡重点防洪工程达标率达100%，有效消除病险堤防隐患，进一步完善西安市堤防工程体系，保障城乡行洪安全。“十四五”期间，重点完成堤防新建加固及修复共计693.3公里。 鄠邑区堤防治理工程。治理黄柏河堤防18.7公里、新河堤防14.5公里、许家河堤防15.3公里、谭峪河堤防6.8公里、惠丰渠堤防5公里、甘河堤防20公里、白马河堤防21公里、直峪河堤防6.6公里、栗峪堤防4.4公里、竹峪河堤防1.6公里、高冠河堤防0.7公里、皂峪河堤防15.4公里、曲峪河堤防4.4公里、暴峪河堤防8公里，合计治理142.4公里。; 本项目位于潭峪河环山路桥段上游，本项目属于规划中提出的潭峪河堤防6.8公里工程内容。项目的实施可改变河道比降大，冲刷较严重，主槽下切明显的情况，有效消除病险堤防隐患，完善堤防工程体系，保障城乡行洪安全，恢复、提高潭峪河堤防的防洪能力。; 符合规划要求. 第三章（四）水生态保护修复 2.河湖生态修复工程。坚持保护优先、自然恢复为主、人工干预为辅，加大河湖生态保护修复力度，持续改善水生态环境，深入推进实施西安市河湖水系保护治理三年行动，完成“三河一山”绿道建设，打造幸福河湖。规划建设渭河西安段水生态修复工程、浐灞生态区灞河城市段提升工程、西咸新区沣东新城沣河水生态修复工程等河湖生态修复工程。到2025年，共计新增生态水面0. 56万亩，生态化修复河道滩区0.53万亩。 鄠邑区涝河、新河水生态修复工程。涝河建设低坝3座；实施新河7.1公里生态护坡改造及堤升工程、潭峪河示范段生态修复工程、许家河生态修复工程。; 本项目位于潭峪河环山路桥段，本项目属于规划中提出的潭峪河示范段生态修复工程配套项目，本项目的建设可改善流域水生态环境。; 符合规划要求. |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析见表1-3。 表1-3 “三线一单”符合性分析 内容; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 项目所在地不属于国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区、其他类型禁止开发区的核心保护区域及其他各类保护地。 因此，本项目不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 项目所在区域大气环境为二类区，属于环境空气质量不达标区，超标污染物为PM10、PM2.5、O3；潭峪河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；区域声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区。项目为防洪除涝工程，运营期无污染物产生，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 本项目运营过程中主要为生态的自我修复，不涉及资源利用，符合资源利用上线的要求。; 符合. 环境准入负面清单; 对照《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不在清单中禁止准入类或许可准入类之列，可依法平等进入。本项目位于西安市鄠邑区，对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》，鄠邑区无对应的重点生态功能区产业准入负面清单。; 符合. 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》的通知（陕环办发〔2022〕76号）的要求： ①一图：项目与陕西省“三线一单”数据应用系统和《西安市生态环境管控单元分布图》的分布示意图见附图8。 ②一表：项目范围内涉及的生态环境管控单元准入清单见表1-4。 ③一说明：项目与“三线一单”符合性分析如下： 结合陕西省“三线一单”数据应用系统可知，本项目涉及重点管控单元。重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理为重点，解决突出生态环境问题。本项目属于生态修复活动，可提升河道行洪能力。 综上，本项目符合西安市生态环境分区管控的要求。 |

| 其他符合性分析 | 表1-4 建设项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单 序号; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 面积/长度 （平方米/米）; 本项目情况说明; 符合性. 1; 陕西省西安市鄠邑区重点管控单元1; 大气环境布局敏感重点管控区、水环境农业污染重点管控区; 空间布局约束; 大气环境布局敏感重点管控区： 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目(民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定) 2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。 3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 1600; 本项目为防洪除涝工程，不属于《陕西省“两高”项目管理暂行目录》内“两高”行业，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工行业。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境布局重点管控区： - 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 水环境农业污染重点管控区： 1.深入实施化肥农药减量行动，推动精准施肥、科学用药，加强农业投入品规范化管理，到2025年，化肥农药使用量实现零增长。 2.畜禽养殖场配套建设粪污处理设施，加强规模以下养殖户畜禽污染防治。在养殖大县散养密集区推广“截污建池、收运还田”等畜禽粪污治理模式，加快建设粪污集中处理中心，统筹建立农村有机废弃物收集转化利用网络体系和市场化运营机制。 3.严格水产养殖投入品管理，严禁非法使用农药。推广大水面生态养殖等健康养殖方式，修复水域生态环境，加快水产养殖尾水治理。2025年，规模以上水产养殖尾水实现达标排放。 4.提升农村生活污染治理水平。对于可形成径流，并进入自然水体的农村生活污水直排区域，按照分散与集中相结合的原则，优先开展农村生活污水资源化利用，因地制宜完善农村生活污水设施及管网建设。; 本项目为防洪除涝工程，不属于畜禽养殖、水产养殖行业。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 2、产业政策符合性分析 本项目为防洪除涝项目，经查国家发改委第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”第二条水利-3、防洪提升。对照《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不在清单中禁止准入类或许可准入类之列，可依法平等进入。因此，本项目的建设符合国家现行产业政策要求。 西安市鄠邑区余下水利管理站已取得西安市鄠邑区水务局《关于潭峪河环山路桥上游段河道行洪安全提升工程实施方案的批复》（鄠水发[2023]106号）（详见附件2）。 3、与相关规划、管理条例的符合性 本项目与相关规划、管理条例符合性分析见表1-5。 表1-5 与相关规划、管理条例符合性 相关政策文件; 要求; 本项目情况; 符合性. 《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号 ）; 临时用地的范围包括： （一）建设项目施工过程中建设的直接服务于施工人员的临时办公和生活用房，包括临时办公用房、生活用房、工棚等使用的土地；直接服务于工程施工的项目自用辅助工程，包括农用地表土剥离堆放场、材料堆场、制梁场、拌合站、钢筋加工厂、施工便道、运输便道、地上线路架设、地下管线敷设作业，以及能源、交通、水利等基础设施项目的取土场、弃土（渣）场等使用的土地。; 项目临时用地主要为临时房屋、库房（用于人员办公、材料存放）、施工便道，均属于临时用地范围。; 符合. 建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。; 项目临时用地不占耕地，均为河道用地及河滩地，利用后对场地进行全面整地并生态恢复。; 符合. 《“十四五”巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接规划》（2022年1月20日）; 提高江河湖库防洪能力。力争实施流域面积200~ 3000km2中小河流治理长度1.2万km。建立常态化除险加固机制，加强排查，及时发现、及时处理，实现常态化和信息化管理。; 本工程主要是对潭峪河环山路桥段进行治理，主要建设1座生态补水溢流堰及管道、7座溢流坝、5座溢流坎，提升河道行洪安全性，保障沿河居民的生命及财产安全，恢复水生态环境。; 符合. 《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》; 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。; 项目选址、施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域、不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣） 场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、 固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。; 项目对临时房屋、库房均提出了防治和恢复措施。并对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。 项目涉水施工不涉及饮用水水源保护区或取水口，不会对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响。; 符合. 《陕西省河道管理条例》; 对河道管理范围内影响河道行洪安全的违章工程、阻水林木、碍洪堆积物等，按照“谁设障，谁清除”的原则，由防汛指挥机构或者水行政主管部门责令限期改建或者清除。逾期不改建又不清除的，由防汛指挥机构或者水行政主管部门组织强行清除，所需费用由设障者承担。; 本项目因施工需要在河道范围内放置的施工材料，在施工结束后及时清除，不得影响河道行洪。; 符合. 在河道管理范围内禁止下列行为： （一）修建违章丁坝、顺坝、围堤、生产堤、高路、高渠、房屋； （二）存放物料，倾倒垃圾、矿渣、煤灰、废弃土石料和其他废弃物； （三）围河造田、种植阻水林木和高秆作物。 禁止垦种堤防或者在堤防和护堤地内挖坑、开口、爆破、打井、挖沙、取土、淘金、挖池、挖塘、放牧、葬坟。 在河道管理范围内进行下列活动，必须按照河道管理权限报水行政主管部门审批： （一）临时占用河道、湖泊管理范围内滩地、水面的； （二）修建越堤路、过河便桥、码头的； （三）打井、钻探，穿堤埋设管线的； （四）在河道滩地开采矿产资源，进行考古发掘，开发旅游资源的； （五）其他必须在河道管理范围内进行生产建设活动的。; 本项目建设内容主要建设1座生态补水溢流堰及管道、7座溢流坝、5座溢流坎，不属于河道管理范围内禁止建设内容。; 符合. 《陕西省渭保护条例》（2022年修订）; 第十八条在渭河干流及其支流河道管理范围内建设水工程，应当符合流域综合规划和相关专项规划，建设单位按照下列规定提出规划同意书申请： (一)在渭河干流及其重要支流上建设水工程，属黄河流域管理机构审查权限范围的，报黄河流域管理机构审查； (二)在渭河干流及其重要支流上建设其他水工程，报省水行政主管部门审查； (三)在渭河其他支流上建设水工程的，按照管理权限报设区的市、县(市、区)水行政主管部门审查。; 本项目属于防洪除涝项目，项目建设满足《陕西省“十四五”水利发展规划》、《西安市“十四五”水务发展规划》等相关规划要求。本工程建设地点位于鄠邑区潭峪河，不属于渭河干流及其重要支流，项目的实施方案已取得了《西安市鄠邑区水务局关于潭峪河环山路桥上游段河道行洪安全提升工程实施方案的批复》（见附件3）。; 符合. 在渭河流域野生动物重要栖息地、野生植物原生境保护区(点)和水产种质资源保护区内，禁止新建、扩建严重影响野生动物及其生息环境的建设项目。; 项目所在区域不属于野生动物重要栖息地、野生植物原生境保护区(点)和水产种质资源保护区。; 符合. 第三十条渭河干流及其支流沿岸设区的市、县(市、区)人民政府开展岸线治理修复，应当符合水域岸线保护利用规划，在确保防洪、供水安全的前提下，因地制宜，与河流沿岸的自然风貌相协调，融入水文化特色，建设集防洪、生态保护等功能于一体的绿色生态走廊。; 本工程建设过程中尽量保留沿岸的自然风貌，保障河道行洪畅通，满足河道安全要求，建设集防洪、生态保护等功能于一体的绿色生态走廊。; 符合. 《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》（陕发改秦岭[2023]632号）; 坚持“生态优先、绿色发展”导向，结合秦岭生态环境分区保护实际，《产业准入清单》分类设置目录管理措施。重点保护区施行“允许目录”，“允许目录”之外的产业、项目不得进入；一般保护区施行“限制目录”“禁止目录”，“限制目录”内的产 业、项目必须满足相关规定方可进入，“禁止目录”内的产业、项目一律不得进入。; 项目不在重点保护区、一般保护区范围内，项目全段均位于建设控制地带内，项目为防洪除涝项目，无需对“允许目录”、“限制目录”、“禁止目录”。; 符合. 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》（陕发改规划[2018]213号）; 产业准入负面清单涉及周至县、太白县、凤县、南郑区、洋县、西乡县、勉县、宁强县、略阳县、镇巴县、留坝县、佛坪县、平利县、旬阳县、石泉县、紫阳县、白河县、汉阴县、镇坪县、宁陕县、岚皋县、镇安县、柞水县、吴起县、志丹县、安塞区、子长县、绥德县、米脂县、佳县、吴堡县、清涧县、子洲县、黄龙县、宜川县、洛南县。; 本项目位于西安市鄠邑区，鄠邑区无对应的重点生态功能区产业准入负面清单。; 符合. 《陕西省生态环境厅关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环发〔2019〕15号）; 河湖整治与防洪除涝工程类项目，应满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，不得巧立名目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容。确需建设滨河公园、湿地公园等的，应单独办理环评手续，以水环境保护为重点，全面分析论证项目建设的必要性和环境可行性，不得随意采取改变河道形态、建设橡胶坝等形式打造城市景观。; 本项目属于防洪除涝项目，项目建设满足《陕西省“十四五”水利发展规划》、《西安市“十四五”水务发展规划》、《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》、《西安市秦岭生态环境保护规划》等相关规划要求。项目的建设是为了提升潭峪河项目所在段行洪能力，项目的实施方案已通过鄠邑区水务局组织的专家评审，并于2023年8月28日取得了《西安市鄠邑区水务局关于潭峪河环山路桥上游段河道行洪安全提升工程实施方案的批复》（见附件3），西安市鄠邑区水务局向西安市鄠邑区人民政府提交《关于审定鄠邑区潭峪河环山路桥上游段河道行洪安全提升工程实施方案及相关问题的请示》，鄠邑区人民政府同意项目的建设（见附件2）。本项目建设内容中不涉及建设滨河公园、湿地公园等，项目主要建设1座生态补水溢流堰及管道、7座溢流坝、5座溢流坎，均属于治理相关的建设内容。项目的建设解决了潭峪河现状河道冲刷严重，主槽下切、河道生态性较差的问题，河道形态的改变均是为了解决现有行洪安全问题，不属于改变河道形态、建设橡胶坝等形式打造城市景观。; 符合. 《中共陕西省委陕西省人民政府关于印发<陕西省大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)>的通知》(陕发[2023]4号); 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目为防洪除涝工程，不属于严禁新增产能的行业，不属于涉气重点行业。; 符合. 严格落实监管责任，实施网格化考核。关中地区以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值(DB61/1078- 2017)》的立即停工整改。; 项目施工期严格执行环评提出的要求，确保施工工地扬尘满足《施工场界扬尘排放限值(DB61/1078- 2017)》相关要求。; 符合. 《陕西省水利厅转发水利部、环境保护部关于加强水利工程建设生态环境保护工作的通知》; 深化河湖治理论证。对河湖治理项目，要本着维护和恢复河湖自然连通性的原则，有效利用疏浚、岸线整治、滨河滨湖植被修复、排污口整治等工程手段，促进河湖休养生息。加强退耕还湖还湿综合整治。严禁违法围垦湖泊、挤占河道、蚕食水域、滥采河砂。处理好防洪除涝与生态保护的关系，尽量维持自然岸线，积极采用透水性的生态型岸坡防护材料和结构。处理好水沙调控与河流生境保护的关系，重视河流自然演变规律研究。; 本项目主要建设1座生态补水溢流堰及管道、7座溢流坝、5座溢流坎，属于防洪除涝工程，不涉及围垦湖泊、挤占河道、吞食水域、滥采河砂。; 符合. 西安市鄠邑区人民政府办公室关于印发《西安市鄠邑区秦岭生态环境保护实施方案(修编)》的通知（鄠政发[2024]4号）; 秦岭范围内禁止下列活动：①房地产开发；②开山采石；③新建宗教活动场所；④新建、扩建经营性公墓；⑤新建高尔夫球场；⑥法律、法规禁止的其他活动。秦岭山体坡底以上区域，除实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目外，还禁止下列活动：①勘查、开采矿产资源；②扩建、异地重建宗教活动场所；③新建水电站；④新建宾馆、招待所、培训中心、疗养院、度假山庄；⑤削山造地、挖地造湖。; 本项目主要建设1座生态补水溢流堰及管道、7座溢流坝、5座溢流坎，属于防洪除涝工程，不属于秦岭范围内禁止的活动。; 符合. 根据西安市秦岭生态环境保护条例，秦岭范围内下列区域划定为核心保护区：1.海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域；2.国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；3.饮用水水源一级保护区；4.自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。; 项目不涉及核心保护区。; 符合. 重点保护区：1.海拔1500米至2000米之间的区域；2.国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；3.国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；4.水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地、国有天然林分布区、重要湿地、重要的大中型水库、天然湖泊；5.全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。; 项目不涉及重点保护区。; 符合. 根据《西安市秦岭生态环境保护规划》，西安市确定的秦岭生态环境一般保护区在陕西省确定的一般保护区基础上，由秦岭山体坡底线向北平均扩大约 100 米，严于陕西省划定标准。; 项目不涉及一般保护区; 符合. 鄠邑区秦岭范围外划定的建设控制地带东、西均以区界为界，南以秦岭范围为界，北以省道 S107 以北1公里线为界。 保护要求：1.严格执行法律、法规和省、市人民政府对建设活动的限制要求，各类建设活动应符合省秦岭生态环境保护总体规划、国土空间规划的要求，依法采取相应的生态环境保护措施，保障秦岭生态功能不降低。 2.严格控制建设活动的空间范围和规模，除国家、省重大项目和能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设，以及规划布局的教育、医疗、村镇污水垃圾处理设施、秦岭保护修复配套设施等民生项目、环保项目、生态项目、农业项目外，不得进行其他开发建设。 3.严格控制建筑的高度和密度，国家、省重大项目涉及控制性指标调整的，应编制设计方案（含高限审查），经市规划委员会审查、市政府审议通过后，相关部门依法审批。 4.村庄建设应以不破坏秦岭北麓生态环境，不影响景观效果为前提，符合有关法律法规要求和实用性村庄规划。 5.法律、法规另有规定的，依照规定执行。; 项目全段均位于建设控制地带内，项目建设过程中严格执行法律、法规和省、市人民政府对建设活动的限制要求，保障秦岭生态功能不降低。 项目为防洪除涝项目，属于秦岭保护修复配套设施，可以进行开发建设，符合秦岭生态环境保护要求。; 符合. 中共西安市委 西安市人民政府关于印发《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的通知（市字〔2023〕32号）; 严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。; 本项目符合国家和陕西省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，不属于新改扩建化工、石化、建材、有色等行业项目。; 符合. 4、与“三区三线”数据对照分析 根据套用西安市鄠邑区“三区三线”数据对照分析结果图（附图13）可知，项目占地范围不在城镇开发建设范围内，项目占地不涉及基本农田、不涉及生态红线。 |
| --- | --- |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 项目建设地点位于陕西省西安市鄠邑区潭峪河S107环山路桥上游段，治理段上起潭峪河峪口现状慈善桥上游820m处，下至S107环山路桥上游330m处。项目区域范围：起点坐标：东经108度37分11.972秒、北纬34度00分27.285秒，终点坐标：东经108度37分35.885秒、北纬34度01分13.526秒。项目地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 项目由来及建设的必要性 潭峪河位于西安市鄠邑区，属渭河二级支流，发源于潭峪沟的西沟脑西侧，沿途汇入大板沟、牛槽沟、疯沟、红岭凹、黄土坡沟等，经对角山潭峪口流出山区又向东北流经新兴村东、兆丰桥东，经吴家寨西折向东流，到侯家庙村东汇入曲峪河后，北流穿铁路桥汇入新河。本次治理段位于潭峪河S107桥附近，治理河段以上控制流域面积为11.2km2，河长8.9km，河道平均比降113.2‰。 在本工程治理段内潭峪河现状有如下问题（现状问题见附图12）： ①潭峪河现状峪口处有天然来水，但峪口下游河床透水性较强，渗漏严重，来水损失量大，导致河道干涸、河道生物多样性差。 ②潭峪河峪口现状慈善桥下游河道比降大，冲刷较严重，主槽下切明显。 ③S107环山路桥上游段部分河道底部现状采用浆砌石砌护，河道抗冲刷性能好，但河道生态系统较差。 为了稳固河床，防止主槽继续下切，保障河道行洪安全，恢复河道生态，西安市鄠邑区余下水利管理站拟建设鄠邑区潭峪河环山路桥上游段河道行洪安全提升工程。西安市鄠邑区余下水利管理站向西安市鄠邑区水务局提交《报送工程实施方案的请示》，2023年8月25日，西安市鄠邑区水务局向西安市鄠邑区人民政府提交《关于审定鄠邑区潭峪河环山路桥上游段河道行洪安全提升工程实施方案及相关问题的请示》，鄠邑区人民政府同意项目的建设（见附件2）。西安市鄠邑区水务局于2023年8月28日出具《关于潭峪河环山路桥上游段河道行洪安全提升工程实施方案的批复》（见附件3）。为解决潭峪河现状河道冲刷严重，主槽下切、河道生态性较差的问题，拟采取如下工程措施： ①现状慈善桥下游河道比降较大，冲刷较为严重，主槽下切明显，本次项目在慈善桥下游河道内新建7座溢流坝、5座溢流坎，工程建成后能够减缓河床比降，稳固河床，防止主槽继续下切，从而保障河道行洪安全。 ②潭峪口下游河床透水性较强，渗漏严重，来水损失量较大，新建生态补水工程后能够将上游来水引至下游河道，补充河道生态基流。新建7座溢流坝、5座溢流坎并实施生态补水措施后，有助于将现状砂卵石河道潜流变成表层流，从而恢复河道自然水流，为水生生物提供合适的栖息地，S107环山路桥段的潭峪河能够恢复其整洁、自然的水面，河道水生态环境得到改善。 综上所述，潭峪河环山路桥段行洪安全提升工程的实施是必要的，可以加强河道防洪安全、稳固河床、改善河道自然面貌。 2、工程组成 本项目对潭峪河S107环山路桥上游段（上起潭峪河峪口现状慈善桥上游820m处，下至S107环山路桥上游330m处）进行防洪除涝整治，治理河道长度为1600m，新建生态补水工程（包括1座生态补水溢流堰及1135.39m引水管道）将上游来水引至下游河道，补充河道生态基流；新建7座溢流坝、5座溢流坎，稳固河床，防止主槽继续下切。本项目不涉及河道疏浚、清淤相关建设内容。根据《工程实施方案》可知河道行洪安全提升工程等级为V级，工程规模为小（2）型。设计防洪标准为10年一遇。S107 环山路桥段现状两岸堤防为2014年修建，根据《西安户县新河石井镇段河道治理工程》设计资料，项目所在区域段堤防工程级别为5级，防洪标准为10年一遇洪水设计，该段堤防均采用浆砌石挡土墙与坡式浆砌石护岸结合的形式，10年一遇设计洪水位以下采用浆砌石挡土墙砌护，洪水位以上超高部分采用1:2浆砌石坡式护岸砌护。本工程设计防洪标准为10年一遇，与河道两岸现状堤防设计防洪标准一致，因此本项目设计防洪标准设置合理。 表2-1 项目组成及规模 项目组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 溢流坝、坎; 在S107环山路桥上游河道新建7座溢流坝（自上游向下游命名为1#溢流坝、2#溢流坝、3#溢流坝、4#溢流坝、5#溢流坝、6#溢流坝、7#溢流坝）、5座溢流坎（自上游向下游命名为A#溢流坎、B#溢流坎、C#溢流坎、D#溢流坎、E#溢流坎），以减缓河床比降，降低流速，保护两岸堤防，防止河道继续下切，恢复潭峪河一定的生态水面。; /. 生态补水工程; 在潭峪河峪口下游新建1座生态补水溢流堰，堰长16.4m，高2.99m，顶宽2.5m，堰底宽3.86m，堰内部设取水池，取水池上设置底栏栅，从堰前布设管道引水至1#溢流坝铺盖处，管道长度为1135.39m，管道沿着河道右侧布设，将上游来水引至下游河道，补充河道生态基流。; /. 辅助工程; 施工导流; 左岸施工时，可利用开挖土方在河中布设纵向围堰利用原河道右侧部分导流，右岸施工时可利用原河道左侧部分导流，施工导流围堰采用土堤围堰，迎面水可用编织袋，在迎水侧铺设彩条布防渗，围堰顶宽2m，高1m，迎水面和背水面坡比均1：1.5，围堰总长1200m。; 临时工程. 临时库房; 工程施工直接外购商品混凝土，不设置拌合站。由于块石料、砂砾料为本工程辅料，用量较少，在西安市场直接购买。项目在S107环山路桥上游西侧空地，建一座临时库房，建筑面积100m2，主要用于施工器具及少量施工材料的存放。; 临时工程. 临时房屋; 项目在S107环山路桥上游西侧空地，建一座临时房屋，建筑面积100m2， 作为施工管理人员办公用房。; 临时工程. 弃土场; 项目不设取土场、弃土场，产生弃土方由土石方公司及时运至合法的弃土场进行处置。; /. 施工便道; 目前潭峪河S107环山路桥现有2条下堤坡道可供本次施工使用。本次在S107桥上游左岸新建一条4m宽下堤坡道，顶部20cm采用碎石垫层，总长度100m，其中河道内道路整平长度60m，临时下堤路采用河滩料回填，纵坡8%。; 临时工程. 公用工程; 给水; 用水来自周边村镇自来水。; /. 排水; 施工期施工人员生活污水依托周边居民生活设施. 供电; 施工用电依托周边市政电网临时接入。; /. 环保工程; 废气; 通过洒水降尘、运输车辆加盖篷布、建筑材料覆盖等措施降低施工期扬尘污染。; /. 废水; 施工期施工人员生活污水依托周边居民生活设施收集处置。项目在临时占地施工范围内，S107环山路桥上游西侧空地设1处洗车台及1座沉淀池，施工过程产生的运输车辆冲洗废水及施工废水经沉淀池沉淀处理后回用，不外排。. 噪声; 通过选用低噪声施工设备、合理布置施工场地、合理安排施工时间。. 固废; 施工人员的生活垃圾均进行分类集中收集，定期交给环卫部门处置；建筑垃圾能回用的综合利用，不能回用的运往政府指定的建筑垃圾填埋场处置；弃土方由土石方公司及时运至合法的弃土场进行处置。. 生态; 项目临时用地占用前先进行表土剥离并保存，临时占用结束后清除建构筑物及建筑垃圾，进行整地和表土回覆，恢复原用途；施工期严格控制施工作业带，避免随意扩大施工作业范围破坏周围植被，尽可能减少植被损坏；施工期做好施工导流，以减轻施工活动对河流水体的扰动；禁止在河道内存放油料、进行施工机械维修等，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入地表水体，影响河道水质；严禁施工人员毁坏、捕杀水生动植物。; /. 3、主要工程特性 项目主要工程特性见表2-2。 表2-2 项目主要工程特性表 序号; 项目; 单位; 数量. 一; 水文. 1; 本次河道防洪治理长度; m; 1600. 二; 工程等级; 级; V. 三; 防洪标准; 年; 10年一遇洪水. 1; 潭峪河设计洪水流量; m3/s; 29.8. 四; 主要建、构筑物. 1; 1#溢流坝; 坝长; m; 32.82. 坝高; m; 2.7. 2; 2#溢流坝; 坝长; m; 32. 坝高; m; 2.6. 3; 3#溢流坝; 坝长; m; 31.4. 坝高; m; 2.5. 4; 4#溢流坝; 坝长; m; 37.75. 坝高; m; 2.0. 5; 5#溢流坝; 坝长; m; 39.93. 坝高; m; 2.0. 6; 6#溢流坝; 坝长; m; 41.83. 坝高; m; 2.0. 7; 7#溢流坝; 坝长; m; 43.68. 坝高; m; 1.6. 8; A#溢流坎; 坝长; m; 43.08. 坝高; m; 2.0. 9; B#溢流坎; 坝长; m; 29.03. 坝高; m; 2.0. 10; C#溢流坎; 坝长; m; 28.56. 坝高; m; 2.0. 11; D#溢流坎; 坝长; m; 28.60. 坝高; m; 2.0. 12; E#溢流坎; 坝长; m; 28.76. 坝高; m; 2.0. 13; 生态补水溢流堰; 堰长; m; 16.4. 堰高; m; 2.99. 顶宽; m; 2.5. 底宽; m; 3.86. 引水管长度; m; 1135.39. 五; 施工工期; 月; 3. 六; 工程总投资; 万元; 1250.22. 4、主要工程设计 （1）溢流坝、坎 潭峪河慈善桥下游河道比降大，河道冲刷严重，主槽下切明显，S107环山路桥上游段部分河道底部现状采用浆砌石砌护，河道生态系统较差，为恢复河道自然面貌，稳固河床。本次工程在慈善桥下游约380m至S107桥上游330m处之间新建7座溢流坝、5座溢流坎，新建溢流坝(坎)工作完成后，可以护堤固床，结合上游生态补水工程能够恢复河道自然水流，改善潭峪河的生态环境。 在0+006.00处新建1#溢流坝，坝长32.82m，坝高2.7m，坝顶宽1.25m，坝顶高程为542.78m，坝底高程为540.08m； 在0+044.35处新建2#溢流坝，坝长32m，坝高2.6m，坝顶宽1.25m，坝顶高程为540.88m，坝底高程为532.28m； 在0+081.14处新建3#溢流坝，坝长31.40m，坝高2.5m，坝顶宽1.25m，坝顶高程为539.21m，坝底高程为536.71m； 在0+165.96处新建4#溢流坝，坝长37.75m，坝高2.0m，坝顶宽0.75m，坝顶高程为533.62m，坝底高程为531.62m； 在0+206.51处新建5#溢流坝，坝长39.93m，坝高2.0m，坝顶宽0.75m，坝顶高程为532.66m，坝底高程为530.66m； 在0+246.77处新建6#溢流坝，坝长41.83m，坝高2.0m，坝顶宽0.75m，坝顶高程为531.47m，坝底高程为529.47m； 在0+308.80处新建7#溢流坝，坝长43.68m，坝高1.6m，坝顶宽0.50m，坝顶高程为530.40m，坝底高程为528.80m； 溢流坝坝体为C25埋石砼结构(埋石率20%)，坝底设齿墙，以延长渗径和增加坝体抗滑稳定性。溢流坝背水侧为两级阶梯式跌水，坝体垂直水流方向分五跨，每两跨之间设置沉降缝，缝内填L-600高压聚乙烯泡沫板，缝内设橡胶止水带(651型)。为减小渗透压力，坝体每隔2m设一处孔径10cm的排水孔。坝基回填砂砾石压实的相对密度不小于0.7，地基承载力不小于150KPa。 坝前设C25钢筋砼铺盖，沿水流方向长6m，宽33.15~39.64m。溢流坝后接10m长M10浆砌石海漫，宽32.42~52.52m，厚1m。海漫下铺设土工布，海漫垂直随流方向分四跨，每两跨之间设置沉降缝。海漫后接浆砌石网格护底，下铺设膨胀土防水毯。 图2-1 1#溢流坝平面布置图 A#溢流坎位于0+344.03，坎长43.08m，坎顶高程529.80m； B#溢流坎位于0+372.03，坎长29.03m，坎顶高程528.35m； C#溢流坎位于0+400.03，坎长28.56m，坎顶高程527.34m； D#溢流坎位于0+428.02，坎长28.60m，坎顶高程526.46m； E#溢流坎位于0+454.50，坎长28.76m，坎顶高程525.91m； 新建A#~E#溢流坎均为C25埋石砼结构(埋石率20%)，溢流坎底宽1.5m，高2m，顶宽0.7m，开挖回填砂砾石压实的相对密度不小于0.7，地基承载力不小于150KPa。坎体垂直水流方向分5~6跨，每跨之间设置沉降缝，缝内填L-600高压聚乙烯泡沫板，缝内设橡胶止水带(651型)。 图2-2 A#溢流坎平面布置图 （2）生态补水工程 潭峪河现状峪口处有天然来水，现状峪口下游河道为砂卵石河床，河床透水性较强、渗漏严重，来水损失量大，导致河道干涸，现状S107上游部分河道底部采用浆砌石防护，河床裸露，河道生态性较差，环山路桥上游现状河道干涸，为保证下游河道的生态基流，需要进行生态补水设计。 本次生态补水工程提出两种方案进行分析论证，具体方案如下: 方案一：本方案对潭峪河峪口处现状溢流坝下游至河道浆砌石防护上游段河道主槽开始进行防渗解决河床渗漏问题，主槽防渗宽6m，长1800m，防渗主材选用环保性能良好的膨润土防水毯，防渗结构层自上而下依次为60cm浆砌石砌护、20cm厚的素填土、膨润土防水毯、15cm厚粗砂垫层，防渗面积10800m2。工程投资400万元。 方案二：本方案于潭峪河峪口溢流坝下游新建一座生态补水溢流堰。从堰前布设管道引水至新建1#溢流坝前铺盖以解决水源问题。管道长度为1135.39m，管线沿着河道右侧布设，将上游来水引至下游河道，补充河道生态基流。工程投资103.47 万元。 方案一通过对河道主槽防渗以减少河水下渗情况，由于防渗面积较大，河道需进行大面积开挖施工，施工机械施工量、土石方开挖量较大，因此施工期施工扬尘、噪声、固废等污染产生量较大，且由于大面积开挖导致施工占地增多，临时占地过程中产生的水土流失等生态影响较大，产生的工程费用也相对较高。方案二通过新建引水管道将上游天然来水补充至下游河道，工程造价相对较低，对周边环境的影响小于方案一，因此本工程选择方案二为推荐方案。 本项目在峪口现状溢流坝下游80m处（现状慈善桥上游820m）新建一座生态补水溢流堰，从溢流堰处开始引水至新建1#溢流坝铺盖处，管线长度为1135.39m，(桩号G0+000~ G1+135.39)，将上游来水引至下游河道。 生态补水溢流堰为C25埋石砼结构（埋石率20%），表面布钢筋网，堰长16.4m，高2.99m，顶宽2.5m，堰底宽3.86m，堰基坐落在中风化片岩上，堰体两侧延伸至中风化片岩，堰顶部设取水池，取水池距堰体迎水侧0.5m，取水池长8m，宽0.8m，深1.21m~1.46m，左侧缓坡段长5m，比降0.05，缓坡段起点高程614.10m，右侧水平段长3m，高程613.85m。设计输水管道位于河道右侧，管道自堰体取水池内引水，管道进水口处管底高于取水池底高程0.45m。 当河流水量较大、含沙量较高时，为了阻拦粗粒砂石进入取水池及输水管道，需要在溢流堰首设置底栏栅取水枢纽，当水流从堰顶流过时，水流经栏栅空隙进入取水池，河水向下溢满至输水管道，再经输水管道引水至新建1#溢流坝铺盖处。底栏栅从左至右总长9m，在两侧堰项各搭接0.5m，单块栏栅长0.5m，共18块，底栏栅总重量2.58t，用膨胀螺丝固定。 溢流堰后管道设置C25钢筋砼球阀井（桩号G0+003.38），内径1.2m，井壁及底板厚度均为0.2m，底板下设置0.1m厚C20砼垫层，球阀设置后能够方便维护和检修管道系统，当需要对输水管道系统进行维修、更换部件或清理管道时，关闭起点球阀能够减少维护期间的危险和影响。 为减少进入管道系统的固体颗粒及杂质等，在管道进口处设置拦污格栅，规格为800mm* 800mm。 图2-3 生态补水溢流堰平面布置图 图2-3 生态补水溢流堰剖面图 设计生态补水管道采用PE100级材料，公称压力1.25Mpa，壁厚23.2mm。管道沿着现状河道右侧坡脚布设，其中G0+186.05~G0+760.46、G0+813.55~ G1+134.89段沿着河道右侧现状浆砌石挡墙墙趾布设，管道外侧采用50cm*50cm的C25砼包裹。管道出口需接至新建1#溢流坝坝前铺盖，在铺盖上延伸0.5m，在G1+064.84~G1+134.89段管道比降变缓，管道外包C25砼底部及右侧需加厚至现状浆砌石基础墙趾及墙身，连接面凿毛处理。管道C25砼基础顺水流方向每隔10m设置一道沉降缝，缝宽2cm，采用L-600聚乙烯泡沫板填缝。为防止管道产生位移，分别在G0+026.48、G0+065.77、 G0+147.83、G0+760.46、G0+768.03、G0+777.40、G0+801.54 处新建1# ~7#镇墩，均采用C25砼浇筑。 G0+760.46处设置一座C25钢筋砼排泥退水井，由闸阀井和排泥湿井组成，均为C25钢筋砼圆井，内径1.2m，闸阀井高3m，排泥湿井高2.6m，井壁及底板厚度均为0.2m，底板下设置0.1m厚C20砼垫层。闸阀井内设置闸阀，输水管道处安装一处异径三通，一端接de315输水管道，一端接de150输水管道，de150输水管道穿过闸阀井至排泥湿井，排泥湿井右上侧设置一处φ150溢流管，闸阀井距输水管道2m，排泥湿井距闸阀井1m。 G0+772.87处设置一座排气阀井，为C25钢筋砼圆井，内径1.2m，高1.7m，井壁及底板厚度均为0.2m，底板下设置0.1m厚C20砼垫层，顶高程与地面高程保持一致，井内设置排气阀。 为了控制输水流量，在G1+133.94设置一处球阀井，用于打开或关闭管道系统。井下游侧紧邻新建1#溢流坝铺盖。球阀井为C25钢筋砼矩形井，高1.7m，背水侧利用现状浆砌石挡墙作为井壁，其余三面新建井壁及底板厚度均为0.2m，底板下设置0.51m厚C25砼垫层。 |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 本工程位于陕西省西安市鄠邑区，治理段上起潭峪河峪口现状慈善桥上游820m处，下至S107环山路桥上游330m处。 本次工程在慈善桥下游约380m至S107桥上游330m处之间新建7座溢流坝、5座溢流坎，新建溢流坝(坎)。在峪口现状溢流坝下游80m处（现状慈善桥上游820m）新建一座生态补水溢流堰，从溢流堰处沿着现状河道右侧坡脚布设管道，引水至新建1#溢流坝铺盖处，管线长度为1135.39m，将上游来水引至下游河道。施工过程中为了便于通行，本次在S107桥上游左岸新建一条4m宽下堤坡道，其中河道内道路整平长度60m。 - 施工组织 - 交通条件 工程区紧邻S107环山路，河道两岸可对外连通，附近有土路、通村路，对外交通十分便利。目前潭峪河S107环山路桥现有2条下堤坡道可供本次施工使用。本次在S107桥上游左岸新建一条4m宽下堤坡道，满足工程开挖、回填等物料供应要求，顶部20cm采用碎石垫层，总长度100m，其中河道内道路整平长度60m，临时下堤路采用河滩料回填，纵坡8%。 （2）施工用电 施工供电可与当地供电部门取得联系，就近接入，或直接从附近村庄取电。项目实施区内农村电网密布，满足项目建设施工用电要求。 （3）施工用水 施工生产用水、生活用水接当地居民生活供水系统自来水管道供水，供施工、生活使用。 （4）机械修配加工 施工所用机械设备利用鄠邑区内修配厂进行修配，不在施工现场维修。 （5）建筑材料 工程实施需要的主要建筑材料为水泥、砂石等。水泥、砂石料等主材从鄠邑区就近采购。 （6）建设用地 本工程占地可分为永久占地和临时占地，项目占地不涉及拆迁和移民安置，永久占地和临时占地不涉及占用湿地的情况。 本工程永久占地总计4900m2，主要为修筑溢流坝、溢流坎、生态补水溢流堰占地。 本工程临时占地总计600m2，均为河道用地及河滩地，临时占地主要为施工便道、临时库房、临时房屋等占地，项目不设置拌合站，施工人员住宿租用周围村庄空房，项目在河道内分段施工，不设置临时堆土场，开挖土方除用于回填外其余均随挖随清。临时占地占用结束后恢复原用途。 （7）劳动力供应 工程区劳动力可从附近村庄招取，除农忙时间外，其余时间农村劳动力均可用于工程建设，劳动力能够满足施工要求。项目区内技术人员和管理人员，通过技术培训后，能够满足该项目的规划设计和组织管理的要求。 |
| 施工方案 | 一、主要工程施工工序 （1）施工导流 项目在进行施工前需对项目施工段潭峪河进行导流，施工可分两部分进行，先施工左岸工程，后施工右岸工程。左岸施工时，可利用开挖土方在河中布设纵向围堰利用原河道右侧部分导流，待左岸工程实施完成后右岸施工时可利用原河道左侧部分导流，施工导流围堰采用土堤围堰，围堰断面为梯形，迎面水可用编织袋，在迎水侧铺设彩条布防渗，围堰顶宽2m，高1m，迎水面和背水面坡比均1：1.5，围堰总长1200m。 （2）土方工程施工 本工程开挖、回填土方主要以现状河床中的非粘性土为主，土方施工以机械为主、人工为辅的原则进行施工安排。本着经济、合理的原则，回填料应首先利用工程开挖的河床砂卵石。土方开挖采用挖掘机为主，推土机及人工配合施工，土方压实以机械碾压为主，机械压不到的地方采用蛙式打夯机补夯，最后由人工整坡。 填筑施工要严格掌握铺土厚度，确保均匀一致。每层铺土厚度根据压实机械具体情况，经试验后确定，严禁断面不足和贴坡。碾压作业面要统一管理，做到统一铺土、 统一碾压，并配备足够的平土机具和平土人员，及时平整。每个工段作业面长一般不小于50m，相邻两工段作业面应均衡上土，以减少施工接缝。每层土料铺完后，应及时进行碾压，以防土料含水量降低，而影响压实质量。如土料晾晒时间较长，表面出现风干现象，应做洒水和刨毛处理。 机械压实时，宜采用振动碾或蛙式打夯机，干容重应由试验室做出击实试验报告，机械碾压一般中速行驶为宜，并应走直、扣严、到头、到边，不得漏压。轮迹套压宽度不小于10cm；分段分片碾压时，相邻两个压实面的搭接宽度为1~2m；碾压机具行走方式为平行于坝轴线。对于机械压不到的边角，要用人工或机械夯补压夯实。 （3）溢流坝、溢流坎、生态补水溢流堰施工 根据各部位砼结构的特点，采用技术合理的模板型式。模板表面应光洁平整，接缝严密，不漏浆，以保证砼表面质量。砼工程施工按现行的《水工砼施工规范》，《水 工砼外加剂技术标准》等相关技术规范执行。构筑物地基必须验收合格后，方可进行砼浇筑的准备工作。浇筑砼前应详细检查有关准备工作，地基处理情况等是否符合设计要求，各项指标达到设计要求后浇筑混凝土。浇筑要分层浇筑，每层不大于30cm，振捣要符合振捣要求，保证混凝土密实。砌筑过程及结束后一定要随时洒水、覆盖，做好养护工作。在固床坝、消力池等的沉降缝安装橡胶止水带，在定位橡胶止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让止水带翻滚、扭结，如发现有扭结不展现象应及时进行调整；在浇注固定橡胶止水带时，应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果；在混凝土浇捣时还必须充分震荡，以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。 （4）止水材料施工 橡胶止水带搭接长度不小于20cm；在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展，接头部分粘接紧固，再以适当的力充分浇捣，振捣混凝土来定位止水带，使其与混凝土良好的结合，以免影响止水效果；在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石和锐利的钢筋，所以在浇捣和定位止水带时，应注意浇捣的冲击力，以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如果发现有破裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带抵抗外力的能力就会大幅度降低；在定位橡胶止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让止水带翻滚、扭结，如发现有扭结不展现象应及时进行调整；在浇注固定橡胶止水带时，应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。 主要污染工序： 本工程属于生态治理类项目，污染主要在施工期。本项目施工期对环境的影响主要表现为施工扬尘、施工机械及车辆废气；施工人员生活污水、车辆冲洗废水；施工噪声；弃方、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 二、施工时序及建设周期 本工程计划工期共3个月，其中主工期两个月，涉水部分的混凝土浇筑应在第一个月内完成，整体工程在汛期前应完成施工。根据施工程序和各时期施工重点不同，将施工总进度分为三个阶段： 工程筹建期：10天，2024年10月15日至2024年10月24日，在施工前由建设单位做好工程的勘察设计、招投标工作，选定施工单位，并做好工程对外交通、施工供电、施工通信工作等。 主体工程施工期：50天，2024年10月25日至2024年12月13日，同步进行溢流坝、坎工程及生态补水工程，其中前20天完成生态补水工程。 工程完建期：30天，2024年12月24日至2025年1月22日，主体工程施工完成后，进行施工场地恢复、建设单位退场等扫尾工作，并完成所有项目施工和验收任务。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于西安市鄠邑区，根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，2023年1~12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表中鄠邑区统计数据，如下表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 77; 70; 110%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 49; 35; 140%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 6; 60; 10%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 27; 40; 67.5%; 达标. CO; 24h平均第95百分位浓度; μg/m3; 1700; 4000; 42.5%; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; μg/m3; 185; 160; 115.6%; 超标. 根据以上监测结果可知，鄠邑区SO2、NO2的年平均质量浓度值、CO的24小时平均第95百分位浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求；PM10、PM2.5的年平均质量浓度值和O3的日最大8小时平均第90百分位浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求，故项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 2、地表水环境质量现状 项目位于潭峪河S107环山路桥段，根据陕西省人民政府批复的《陕西省水功能区划》（陕政办发[2004]100号），项目所在潭峪河河段水质目标为III类。潭峪河现状峪口处有天然来水，但峪口下游河床透水性较强，渗漏严重，来水损失量大，导致河道干涸，无法进行地表水采样检测。 根据西安市生态环境局发布的《西安市2023年度生态环境质量状况》，2023 年西安市共监测市控及以上地表水断面43个，除田家湾和石川河入境断面水质超标外，其余41个监测断面的水质均达到其功能区划分类别，各断面均满足《地表水环境质量标准》中的相关标准要求。潭峪河属于新河支流，根据下表可知新河入渭断面水质可以达到“十四五”目标类别要求，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 表3-2 2023年度省控及以上监测断面水质评价结果表 断面名称; “十四五”目标类别; 上年同期; 本年类别. 渭河横桥; III; II; II. 天江人渡; III; II; II. 耿镇桥; III; II; II. 新丰镇大桥; III; III; III. 沙王渡; III; III; III. 灞河口; III; II; II. 三郎村; III; III; III. 梁家桥; III; II; II. 三里桥; III; III; III. 农场西站; V; IV; III. 黑河入渭; III; II; II. 涝河入渭; IV; II; II. 新河入渭; V; III; III. 临河入渭; V; IV; IV. 文涝路; V; III; III. 太平河入皂; V; IV; IV. 贾家滩; V; III; II. 西兴隆; V; III; II. 田峪口; III; I; I. 西铜桥; III; II; II. 马东村; III; II; II. 石川河入渭; IV; III; III. 3、声环境质量现状 为了解项目所在区域声环境质量现状，委托西安云开环境科技有限公司于2024年3月21日对工程沿线50m范围内的敏感点处的噪声值进行了监测，具体监测点位见附图9，监测报告见附件4，监测结果见表3-3。 表3-3 环境噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 监测日期; 监测点位; 相对场址方位; 相对厂界距离/m; 监测结果; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2024年3月21日; N1#蔡家坡村; 河道右岸; 45; 44; 38; 55; 45. N2#西王庄; 河道右岸; 48; 41; 36. N3#蔡家坡村; 河道右岸; 43; 43; 40. N4#谭峪口村; 河道左岸; 45; 42; 39. 由上表可知，声环境保护目标处监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值。 4、生态环境现状 （1）主体功能区划 本项目位于西安市鄠邑区，根据《陕西省主体功能区规划》，项目所在区域属于限制开发区域，具体见附图9。 （2）生态功能区划 本项目位于西安市鄠邑区，根据《陕西省生态功能区划》及陕西省生态功能区划图（见附图10），项目所在区域的生态功能分区属于渭河两侧黄土台塬农业区。 （3）土地利用类型 本工程永久占地4900m2，永久占地为修筑溢流坝、溢流坎、生态补水溢流堰占地，均为河道用地。项目临时占地（600m2，折0.9亩），项目临时占地主要为施工便道、临时库房、临时房屋等占地，本工程临时占地主要占用河滩地，不占用基本农田。 （4）陆生植物资源 1）植物区系 根据《中国种子植物区系地理》（吴征镒等，2011年），调查范围属于东亚植物区，中国—日本森林植物亚区，关中平原植被栽培区，西安、咸阳泾、灞、渭河汇流平川水浇地栽培植被小区。 项目位于渭河平原南部，渭河平原以西安、咸阳为中心，南依秦岭，北接旱塬，土壤肥沃，地势平坦，土壤略呈碱性反应，pH值为6.5~7.5，灌溉渠网纵横，可补年降水量600mm左右的不足。无霜期215天左右，是全省最重要的麦面产区，西安四周及主要城镇附近还是全省最大的蔬菜产区。水浇田一年两熟，其余两年三熟，复种指数150%以上，最高可到195%。 2）植被类型 结合现场踏勘及查阅《户县志》等相关资料，项目调查范围内主要有国槐（Sophora japonica）、毛白杨（Populus tomentosa）、旱柳（Salix matsudana）等景观绿化植被。水生植被包括挺水植物有水苦荬、小香蒲；浮水植物有三叉浮萍、水鳖、荇菜等；沉水植物常见的有金鱼藻、狐尾藻等。农作物中小麦占播种面积的50%以上，其余为玉米、高粱、豆类、豌豆、红薯等杂粮及芝麻、花生、油菜等油料作物，另种植有葡萄、苹果、柿、猕猴桃、杏等。项目所在区域内没有被列为国家及省级法定保护的植被种类。 （5）陆生动物资源 1）两栖类 ①种类、数量及分布 项目调查范围内主要为蟾蜍科的中华蟾蜍和蛙科中国林蛙，无国家重点保护两栖类，亦无陕西省重点保护两栖类。 ②区系类型 按区系类型分，以上两种两栖类均为广布种。 ③生态类型 中华蟾蜍和中国林蛙主要在评价范围内离水源不远的陆地上如草地，石下，田埂间等生境内活动，与人类活动关系较密切。根据其生活习性，可将其归类为陆栖型两栖类。 2）爬行类 ①种类、数量及分布现状 查阅《户县志》等相关资料，项目调查范围内无国家重点保护两栖类，亦无陕西省重点保护两栖类。影响范围内分布的爬行动物中，以多疣壁虎较常见。 ②生活类型 灌丛石隙型：主要有黄纹石龙子等。主要在评价区内的山林灌丛中活动，也栖息于路边石缝中，在人为活动频繁的地带出没较多，与人类活动关系较密切。 住宅型：主要有疣壁虎等。主要在评价区内的住宅区附近栖息和活动，也有栖息在桥洞和岩石下，与人类活动的关系密切。 林栖傍水型：有黄脊游蛇等。主要在评价区内有近水岸边或阴湿山坡等环境中活动、觅食。 3）兽类 ①种类、数量及分布现状 查阅《户县志》等相关资料，项目所在区域兽类有马铁菊头蝠、褐家鼠、社鼠等。项目所在区域内没有被列为国家及省级法定保护的动物种类。 ②生活类型 半地下生活型：有刺猬、黄鼬、草兔、褐家鼠、社鼠、小家鼠等。 岩洞栖息型：有马铁菊头蝠1种。在项目所在区域内主要分布于屋顶、墙缝中及山区的岩洞中。 4）鸟类 查阅《户县志》等相关资料，项目所在区域内鸟类有珠颈斑鸠、喜鹊、灰喜鹊、大山雀、树麻雀、家燕、乌鸦等，主要分布在附近农田及阔叶林中。项目所在区域内没有被列为国家及省级法定保护的鸟类。 （6）水生生物现状 1）浮游植物 浮游植物作为重要的水质指标生物，不仅是水生态系统中的初级生产者，而且是水中溶解氧的主要供应者，在水体物质循环和能量流动中起着十分重要的作用。项目调查范围内主要以绿藻为主硅藻为辅。 2）浮游生物 浮游动物在水生态系统结构、功能和生物生产力研究中占有重要地位，一般为原生动物、轮虫、枝角类和桡足类四大类，项目所在区域内的浮游动物主要以砂壳虫属的种类为主。 3）底栖动物 项目调查范围内底栖动物主要包括节肢动物门、软体动物门、扁形动物门、环节动物门。 4）鱼类资源 查阅《户县志》等相关资料，项目所在区域无国家及省级保护种类。主要为鲤鱼（Cyprinus carpio）等。 项目区所在甘峪河河道在非雨季时段河流为潜流地下河，河床大多裸露，河床内无明显来水，基本无鱼类分布，在雨季时段项目区所在潭峪河河道水流流速较快，调查范围外下游河道内鱼类为鲤鱼、鲶鱼等，主要适应静水或缓流水生活的种类。主要以底栖无脊椎动物以及浮游植物作为食物。项目所在区域内没有被列为国家及省级法定保护的鱼类种类，项目所在区域上下游无鱼类三场分布。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 工程区位于鄠邑区南侧，工程南起潭峪河峪口现状慈善桥上游820m处，北至S107环山路桥上游330m处，治理河道长度1600m。潭峪河峪口至S107环山路桥段现状两岸堤防为2014年修建，根据“西安户县新河石井镇段河道治理工程”设计资料，该段堤防工程级别为5级，防洪标准为10年一遇洪水设计。依据历史资料及现场踏勘，该段堤防均采用浆砌石挡土墙与坡式浆砌石护岸结合的形式，10年一遇设计洪水位以下采用浆砌石挡土墙砌护，洪水位以上超高部分采用1: 2浆砌石坡式护岸砌护。 潭峪河环山路段河道地层主要为砂卵石，河床透水性强，渗漏严重，现状S107上游部分河道底部采用浆砌石防护，河床裸露，河道生态性较差，环山路桥上游现状河道干涸。 本次治理段潭峪河河道主要存在问题： 1、潭峪河现状峪口处有天然来水，但峪口下游河床透水性较强，渗漏严重，来水损失量大，导致河道干涸、河道生物多样性差。 2、慈善桥下游河道比降大，冲刷较严重，主槽下切明显。 3、 S107环山路桥上游段部分河道底部现状采用浆砌石砌护，河道抗冲刷性能好，但河道生态系统较差。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现场调查，大气评价范围取工程沿岸500m，声评价范围取工程沿岸50m。本项目评价范围内主要环境保护目标如表3-4。 表3-4 项目主要环境敏感保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X（°）; Y（°）. 蔡家坡村; 108.627591; 34.020744; 村民; 50户，180人; 环境空气二类区、声环境1类区; 河道 右岸; 45. 西王庄; 108.625681; 34.017874; 村民; 22户，85人; 河道 右岸; 48. 蔡家坡村; 108.622677; 34.014070; 村民; 28户，100人; 河道 右岸; 43. 潭峪口村; 108.620853; 34.013721; 村民; 40户，145人; 河道 左岸; 45. 新兴中村; 108.620686; 34.020024; 村民; 60户，235人; 环境空气二类区; 河道 左岸; 340. 地表水环境; 潭峪河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中的二级标准要求。具体限值要求如表3-5。 表3-5 环境空气质量标准限值 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准名称及类别. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准. （GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 4; 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 5; 颗粒物（PM10）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. （2）地表水环境质量 潭峪河水体功能为Ⅲ类，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 表3-6 地表水环境质量标准 单位 mg/L 项目; pH（无量纲）; COD; BOD5; 氨氮; 石油类. Ⅲ类; 6～9; 20; 4; 1.0; 0.05. （3）声环境质量 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，具体限值要求如表3-7。 表3-7 声环境质量标准限值 标准名称; 类别; 单位; 标准值. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 1类; dB（A）; 55; 45. 2、污染物排放标准 （1）大气污染物 本项目施工期扬尘执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关限值要求。 表3-8 施工期废气排放标准限值 污染物; 项目; 无组织排放浓度最高点浓度限值; 单位; 标准. 颗粒物; 基础、主体结构; 0.7; mg/Nm3; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）. 拆除、土方及地基处理工程; 0.8. （2）废水 施工废水全部回用不外排，施工人员生活污水依托周边现有的生活污水治理措施处置。 （3）噪声 本项目施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 标准名称; 标准限值dB（A）. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. （4）固体废物 本项目施工期和运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本工程运营期无产污环节，主要产污环节在施工期。本项目施工期对环境的影响主要表现为施工扬尘、施工机械与车辆废气；施工人员生活污水、车辆冲洗废水；施工噪声；弃方、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 一、大气环境影响分析 本项目场地施工活动对环境空气的影响主要是施工扬尘、施工机械与车辆废气等。 （1）施工扬尘 施工扬尘污染主要来源于土方的挖掘、堆放、回填和清运过程；建筑材料运输、装卸、堆放过程；各种施工车辆运输过程；施工垃圾堆放和清运过程以及场地平整、道路施工过程产生的扬尘。施工现场周围粉尘浓度与源强大小及源强距离有关，其中风速越大，颗粒越小，原料土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。同时，距离不同，扬尘污染影响程度亦不同。 在一般气象条件下，施工扬尘的影响范围主要为其下风向200m范围内。根据已建类似工程实际调查资料，见下表。 表4-1 施工现场扬尘对环境的影响情况表 工地下风向距离（m）; 20; 50; 60; 100; 150; 200; 250. 浓度（mg/m3）; 1.303; 0.722; 0.698; 0.402; 0.311; 0.270; 0.210. 由上表可知，项目施工扬尘主要影响在周边200m范围内，在60m处可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中无组织粉尘浓度最高点浓度限值。距离项目最近的敏感目标为西侧43m处的蔡家坡村，在项目厂界周边60m范围内另有西王庄村、潭峪口村，项目施工过程中无组织粉尘可能会对敏感目标产生一定的影响，评价要求建设单位积极做好施工期扬尘污染防治工作，施工现场附近有敏感点的区域应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；土方、砂石料及其它易产生粉尘的建筑材料必须覆盖；土方工程作业时，须采取湿法作业。通过严格落实评价提出的废气处置措施，可降低对周边环境及敏感目标的影响。 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘，会给施工场地周围和施工运输沿线的敏感目标大气环境带来一定程度的污染。车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123×（V/5）×（W/6.8）0.85×（P/0.5）0.75 式中：Q--汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V--汽车速度，km/h； W--汽车载重量，t； P--道路表面粉尘量，kg/m2 下表为一辆10t卡车，再通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表4-2 不同速度和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/（km·辆） 车速; 道路表面粉尘量. 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. kg/m2; kg/m2; kg/m2; kg/m2; kg/m2; kg/m2. 5km/h; 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10km/h; 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15km/h; 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25km/h; 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 从上表可见，在同样路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面粉尘越大，扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面清洁是减少扬尘的有效手段。研究表明，通过洒水可有效地减少70%的起尘量。限速行驶及保持路面清洁也是减少扬尘的有效手段。通过配备车辆冲洗设施，运输车辆封闭或遮盖，限制措施等措施，可降低对周边环境及敏感目标的影响，对周边环境及敏感目标影响较小，施工扬尘可以满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关限值要求。 （2）施工机械及车辆废气 施工期间施工机械主要有挖掘机、推土机、碾压机等，运输车辆主要有自卸汽车、载重汽车等，施工机械和运输车辆排放的尾气中的污染物主要有 CO、NOx、THC等。根据《环境保护实用数据手册》，载重汽车尾气主要污染物排放浓度约为CO＜1.05g/m3、NOx＜1.65g/m3。由于施工机械同时施工数量少且较分散，且项目施工场地通风条件良好，有助于污染物的快速扩散，其污染程度相对较轻，对周边敏感目标影响较小。 二、水环境影响分析 项目施工期废水主要包括施工人员生活污水、车辆冲洗废水。 （1）施工人员生活污水 工程施工期不提供餐食及住宿，施工期施工人员生活污水主要是盥洗废水。施工人员生活用水按30L/人·d计算，在施工高峰期施工人员和施工管理人员共10人，排水量按80%计算，生活污水产生量约为0.24m3/d。盥洗废水洒水抑尘，施工人员如厕依托周边居民生活设施收集处置。 （2）车辆冲洗废水 本工程所需砂石料、混凝土均采用外购，无现场混凝土和砂浆加工，故无混凝土及砂石料加工系统废水。项目附近的地区均具备机械设备及车辆维修、保养条件，施工现场不考虑机械的保养维修。施工使用的机械、运输车辆等设备的冲洗过程会产生废水。 施工期生产废水主要污染因子为SS，项目设1处洗车台及1座沉淀池，施工期产生车辆冲洗废水集中收集后，利用沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排，从而减轻对周围水环境的影响。洗车台及沉淀池位于S107环山路桥上游西侧空地，在项目临时占地施工范围内，占地类型均属河滩地。项目施工结束后对洗车台及沉淀池进行土地平整、绿化恢复。 三、声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆产生的噪声，噪声源主要包括施工期使用的挖掘机、推土机、碾压机、蛙式打夯机、装载机、振捣器、切割机、电焊机等，产生的噪声级约79~100dB（A），这些噪声会对周围声环境产生一定影响，施工产生的噪声主要为短时局部影响。类比各种施工机械的实测资料，施工期噪声污染源强见表4-3。 表4-3 施工机械噪声实测值 序号; 机械类型; 测点距施工机械距离（m）; 噪声值（dB（A））; 声源特征. 1; 挖掘机; 1; 98; 流动不稳定源. 2; 推土机; 1; 96; 流动不稳定源. 3; 碾压机; 1; 85; 流动不稳定源. 4; 蛙式打夯机; 1; 100; 流动不稳定源. 5; 装载机; 1; 97; 流动不稳定源. 6; 振捣器; 1; 93; 流动不稳定源. 7; 电焊机; 1; 87; 固定不稳定源. 8; 切割机; 1; 90; 固定不稳定源. 9; 混凝土搅拌车; 1; 79; 流动不稳定源. 10; 自卸汽车; 1; 98; 流动不稳定源. 根据本工程施工特点，施工现场内施工设备的位置会不断变化，而且同一施工阶段不同时间设备运行的数量也有变化，因此很难准确地预测施工现场的场界噪声值。鉴于本工程施工噪声的复杂性和噪声影响的区域性和阶段性，评价根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），计算出不同施工设备的噪声影响范围，估算出施工噪声可能影响的范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 施工噪声源可近似视为点声源，其噪声衰减模式如下： Lp=Lp0-20Lg（r/r0） 式中：LP—距声源r(m)处声压级，dB(A)； LP0—距声源r0(m)处声压级，dB(A)。 根据点声源噪声衰减模式，在不考虑树林及建筑物的噪声衰减量的情况下，可计算出各类施工机械在不同距离处的噪声贡献值，并根据得到各种设备的超标影响范围见表4-4。 表4-4 各施工机械不同距离处的噪声值及达标距离 设备 名称; 不同距离处噪声值（dB（A））; 超标范围/m. 10m; 15m; 20m; 25m; 30m; 35m; 40m; 43m; 50m; 100m; 150m; 昼间; 夜间. 挖掘机; 78; 74; 72; 70; 68; 67; 66; 65; 64; 58; 54; 25; 143. 自卸汽车; 78; 74; 72; 70; 68; 67; 66; 65; 64; 58; 54; 25; 143. 蛙式打夯机; 80; 76; 74; 72; 70; 69; 68; 67; 66; 60; 55; 32; 178. 混凝土搅拌车; 59; 55; 53; 51; 49; 48; 47; 46; 45; 39; 35; 3; 16. 振捣器; 73; 69; 67; 65; 63; 62; 61; 60; 59; 53; 49; 14; 80. 装载机; 77; 73; 71; 69; 67; 66; 65; 64; 63; 57; 53; 23; 126. 推土机; 76; 72; 70; 68; 66; 65; 64; 63; 62; 56; 52; 20; 112. 电焊机; 67; 63; 61; 59; 57; 56; 55; 54; 53; 47; 43; 7; 40. 切割机; 70; 66; 64; 62; 60; 59; 58; 57; 56; 50; 46; 10; 57. 由上表可以看出，在没有其它防护和声障的情况下，单台施工机械昼间在32m处均符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值（昼间70dB(A)）要求，而在夜间的不超标（夜间55dB(A)）距离要达到178m。但施工现场往往是多种施工机械共同作业，因此，施工现场的噪声是各种不同施工机械辐射噪声以及进出施工现场的各种车辆辐射噪声共同作用的结果，其噪声达标距离一般会超过昼间32m、夜间178m的范围，影响的距离与同时运行的设备数量有关。 项目夜间不施工，距离项目最近的敏感目标为项目西侧43m处的蔡家坡村，根据预测可知，施工机械噪声在敏感目标处噪声贡献值在46~67dB(A)之间，受施工噪声影响，敏感目标处声环境质量不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值。因此拟在敏感目标与施工厂界最近边界处设置临时隔声屏障，通过声屏障阻隔预计可降低15dB（A），经预测后施工机械噪声在敏感目标处噪声贡献值在31~52dB(A)之间，且施工过程中几乎不存在多台高噪声设备同时在距离敏感目标最近位置同时开启的情况，在采取降噪措施后经过预测可知，敏感目标处噪声预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值。项目施工期噪声会对周围敏感目标产生一定的影响，但施工期影响时间较短，建议加强施工期间的施工组织和施工管理，合理安排施工进度和时间，将施工期间的噪声影响降低到最低程度。 项目夜间不施工，通过采取临时隔声屏障等降噪措施后，施工期施工场界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间70dB（A）限值要求，项目在施工时采取噪声环保措施，施工期应严格落实文明施工，加强管理，尽可能减少人为噪声，不得在夜间及午休期间施工。施工期的噪声影响是短暂的，噪声影响将随着施工期的结束而结束。 四、固体废物环境影响分析 本项目施工期固体废物主要包括施工弃方、建筑垃圾、生活垃圾。 （1）弃方 本工程土方开挖共计15407m3，土方回填5146m3。经土石方平衡后，本工程尚有弃土12670m3（自然方），土石方平衡表下表4-4。 表4-4 土石方平衡分析计算表 单位：m3 序号; 项目; 土方开挖; 填方（自然方）; 余土. 土方开挖; 清表; 合计; 夯填; 种植土; 合计. 1; 生态补水工程; 1562; /; 1562; 123; 1833; 1956; -394. 2; 1#溢流坝; 936; /; 936; 69; /; 69; 867. 3; 2#溢流坝; 803; /; 803; 18; /; 18; 785. 4; 3#溢流坝; 1217; /; 1217; /; /; /; 1217. 5; 4#溢流坝; 2095; /; 2095; /; /; /; 2095. 6; 5#溢流坝; 2409; /; 2409; /; /; /; 2409. 7; 6#溢流坝; 2652; /; 2652; /; /; /; 2652. 8; 7#溢流坝; 601; /; 601; 192; /; 192; 409. 9; A~E#溢流坎; 169; /; 169; /; /; /; 169. 合计; 12444; /; 12444; 402; 1833; 2235; 10209. 弃土方交由土方清运公司进行转运，项目产生的弃土方由土石方公司及时运至合法的弃土场进行处置。 （2）建筑垃圾 施工过程中拆除过程会产生的碎砖块、废石料、水泥块及混凝土残渣等，产生量约为15t，建筑垃圾能回用的综合利用，不能回用的运往政府指定的建筑垃圾填埋场处置。 （3）生活垃圾 施工人员生活垃圾由施工现场设置的垃圾箱集中收集后交由环卫部门处置。 五、生态环境影响 （1）占地影响 本项目属于“防洪除涝工程”，临时占地面积600m2，占地类型均属河滩地。 项目在S107环山路桥上游西侧空地，建一座临时库房及一座临时房屋，总占地面积200m2；在S107桥上游左岸新建一条4m宽下堤坡道，总长度100m。施工结束后拆除临时建构筑物、施工便道等。并对临时占地进行全面整地，恢复原用途。 施工临建设施占压和施工活动扰动区域等临时占地在施工结束后，通过场地整治恢复措施，地表植被可以逐步得到恢复。由于工程占地面积相对较小，其对生态系统的影响是局部的，其范围一般局限在施工区内部。另外，占地区无国家级和区级保护植物分布，植物种类均为常见种类，不会对其种类产生大的影响。因此，临时占地对生态环境影响较小。 （2）对植被的影响 本工程治理整治河道长度1600m，工程建设对植物的影响主要表现为工程建设占地对其造成的一次性破坏以及由此产生的生物量的损失，施工扰动原地貌，破坏沿岸植被，对岸线及地表植物物种及植被造成直接破坏，使影响区内植被面积减少，导致施工区域的湿生植物生物量损失。 根据收集资料及现场调查，项目区的陆生植被以国槐、毛白杨、旱柳等景观绿化植被和农田植被为主，主要分布在道路两侧、河道两岸及居民村落周围，天然植被较少，植物以城镇绿化植物和农作物为主。 施工活动占地影响范围即为本工程扰动原地貌、损坏土地资源、破坏植被的面积，临时占地面积较少，临时用地主要为临时库房、临时房屋、施工便道占地，占地类型为河道用地及河滩地，临时占地范围内的主要植被为河道两侧绿化植被，工程施工结束后对施工临时占地恢复原貌，故工程施工期对植被影响较小。 （3）对动物的影响 据调查，工程区范围无珍稀野生保护动物，附近生境主要为河流、农田，沿线附近水域分布的种类主要有，静水型两栖类，林栖傍水型、水栖型爬行类，鸟类中的涉禽和少部分傍水的攀禽和鸣禽。工程对此处的动物影响主要体现在工程建设对扰动范围内动物生活环境的影响、水污染对动物的影响、施工噪声的影响。 工程建设过程中废水不外排，施工导流、疏浚等部分施工作业可能短暂扰动河道水质，但主要是短暂的影响水中泥沙含量，对水质影响有限；施工作业过程中大型机械设备的作业噪声可能惊吓周围动物，造成动物离开栖息环境。但工程治理河段较短，评价区附近有大量适宜这些物种栖息的环境，这些动物很容易找到临时替代生境，随着工程结束，恢复措施的落实，影响将逐渐消失。 （4）对河道水生生态影响 工程占地对河流水生生态环境的影响主要表现在施工过程中的可能对河流水质产生影响；土方开挖过程中，扰动河流底泥。另外施工过程中引起的河流扰动以及水质变化，对河流中水生生物的生长环境造成的破坏。 河道导流会搅动河水，引起悬浮物增加，透明度降低，直接或间接影响浮游、底栖生物和鱼类。正常生活的鱼类会主动回避，择水而栖迁到施工干扰区域外其它地方，施工区域鱼类密度会降低。项目建成后河道内水生生态环境会较快恢复。工程施工扰动了栖息于此的动物生境，影响静水型两栖类，林栖傍水型、水栖型爬行类，鸟类中的少部分傍水的攀禽及鸣禽的活动和觅食；施工造成水污染影响和生境恶化，产生的悬浮物会污染施工河段的水质，导致沿岸分布的两栖类、水栖型爬行类及鸟类中游禽、涉禽远离其原生境；施工噪声作业会影响上述动物的栖息和觅食，使得工程沿线段附近生活的水栖型爬行类，鸟类中的游禽、涉禽类及傍水型鸟类等受到惊吓。 （5）水土流失影响 由于工程建设不可避免地破坏原生植被、扰动原地貌，裸露地表对水土保持不利，工程建设开挖土石方若临时堆放不合理，无防护措施，在暴雨下可能产生水力侵蚀；在大风天气下，松散的弃土、弃渣也为风蚀提供了物质来源。施工期间，由于机械车辆、人员的进驻、施工，将在一定程度上对原地貌造成破坏、扰动，将造成一定的水土流失。 建设过程中将对裸露地表采取临时苫盖措施，并采取临时排水、沉沙措施，项目在河道内分段施工，不设置临时堆土场，开挖土方除用于回填外其余均随挖随清，合理安排挖填方时序，移挖作填，减少土石方堆存量和堆放时间；施工结束后对临时占地进行恢复，拆除建构筑物后进行场地整治、临时绿化等，确保临时占地恢复原用途。 （6）对秦岭建设控制地带的影响分析 对照《西安市鄠邑区秦岭生态环境保护实施方案（修编）》可知，项目全段均位于建设控制地带内，项目建设过程中严格执行法律、法规和省、市人民政府对建设活动的限制要求，保障秦岭生态功能不降低。本项目属于防洪除涝工程，属于秦岭保护修复配套设施，可以进行建设，符合秦岭生态环境保护要求。 项目涉及河道长度短，工程占地少，施工期严格控制施工作业带，避免超挖破坏周围植被，严格保护临时用地内植被，减少植被损坏，保护区域生态环境功能。施工过程中保护好表层土壤，施工结束后及时清理清除施工遗留不利于作物生长的杂物，恢复土层，对临时占地、裸地进行平整绿化。施工期做好施工导流，以减轻施工活动对河流水体的扰动，施工期间施工废水不外排，施工期员工生活均依托周边村民现有的污水处理设施。禁止在河道内存放油料和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入地表水体，影响水质。加强对施工队伍的宣传教育，合理组织施工生产，合理安排高噪声机械施工时间，施工过程中应对野生动物采取保护措施。 采取以上措施后，项目施工期对秦岭建设控制地带的环境影响较小，施工结束后区域的生态环境得到补强。 （7）对防洪、行洪的影响 根据《鄠邑区潭峪河环山路桥上游段河道行洪安全提升工程实施方案》中计算最大洪水量，本次固床坝工程按10年一遇洪水标准设计，根据现状实际地形以及左右岸现有建设条件，分别对应设计，既满足防洪标准，降低主槽靠岸等冲刷情况又能最大程度保留现状原有自然风貌，形成生态驳岸型式。 工程的实施，使潭峪河河道过流能力加大，防洪、行洪能力提高，对防洪抢险是有利的。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 工程运营期无污染物产生。 - 溢流坝（坎）对水文情势及防洪效果的影响分析 项目治理段位于潭峪河S107桥段，治理河段以上控制流域面积11.2km2，河长8.9km，河道平均比降113.2‰。项目治理段现状堤防工程级别为5级，防洪标准为10年一遇洪水设计，设计洪峰流量为29.8m3/s。 本项目实施河段有现状溢流坝1座，本次项目新建溢流坝(坎)共计12座，溢流坝(坎)坝顶水位采用堰流公式计算，堰流公式如下： 式中：Q—流量（m3/s）； m—溢流堰流量系数； B—堰顶宽度（m）； H0—堰前水深（m）； σs—淹没系数； σc—侧收缩系数。 溢流坝(坎)坝顶洪水位计算参数及成果汇总见下表4-5。 表4-5 溢流坝(坎)坝顶洪水位计算成果表 断面; 频率; 坝顶高程（m）; 流量系数; 侧收缩系数; 流量（m3/s）; 水位（m）. 1#坝; 10%; 542.78; 0.345; 0.99; 29.8; 543..47. 5%; 0.350; 0.99; 41.9; 543.63. 2#坝; 10%; 540.88; 0.345; 0.99; 29.8; 541.58. 5%; 0.350; 0.99; 41.9; 541.74. 3#坝; 10%; 539.21; 0.345; 0.99; 29.8; 539.92. 5%; 0.350; 0.99; 41.9; 540.08. 4#坝; 10%; 533.92; 0.340; 0.99; 29.8; 534.55. 5%; 0.345; 0.99; 41.9; 534.70. 5#坝; 10%; 532.66; 0.340; 0.99; 29.8; 533.27. 5%; 0.345; 0.99; 41.9; 533.41. 6#坝; 10%; 531.47; 0.340; 0.99; 29.8; 532.07. 5%; 0.345; 0.99; 41.9; 532.20. 7#坝; 10%; 530.40; 0.345; 0.99; 29.8; 530.97. 5%; 0.350; 0.99; 41.9; 531.10. A#坎; 10%; 529.80; 0.345; 0.99; 29.8; 530.37. 5%; 0.350; 0.99; 41.9; 530.50. B#坎; 10%; 528.35; 0.355; 0.99; 29.8; 529.07. 5%; 0.360; 0.99; 41.9; 529.24. C#坎; 10%; 527.34; 0.355; 0.99; 29.8; 528.07. 5%; 0.360; 0.99; 41.9; 528.24. D#坎; 10%; 526.46; 0.355; 0.99; 29.8; 527.19. 5%; 0.360; 0.99; 41.9; 527.36. E#坎; 10%; 525.91; 0.355; 0.99; 29.8; 526.64. 5%; 0.360; 0.99; 41.9; 526.80. 现状坝; 10%; 524.99; 0.350; 0.99; 29.8; 525.63. 5%; 0.350; 0.99; 41.9; 525.79. 对潭峪河现状河道左右岸堤顶高程与潭峪河10年一遇洪水位进行对比，分析河道行洪能力，详见表4-6。 表4-6 河道行洪复核成果表 断面; 现状左岸堤顶高程（m）; 现状右岸堤顶高程（m）; 洪水位（m）; 左岸堤顶-洪水位（m）; 右岸堤顶-洪水位（m）. 1#坝; 551.42; 549.85; 543.47; 7.98; 6.38. 2#坝; 549.00; 547.51; 541.58; 7.42; 5.93. 3#坝; 546.80; 545.50; 539.92; 6.88; 5.58. 4#坝; 542.06; 541.37; 534.55; 7.51; 6.82. 5#坝; 540.29; 539.95; 533.27; 7.02; 6.68. 6#坝; 537.82; 538.71; 532.07; 5.76; 6.64. 7#坝; 534.55; 537.09; 530.97; 3.58; 6.12. A#坎; 531.95; 534.80; 530.37; 1.58; 4.43. B#坎; 530.53; 533.19; 529.07; 1.46; 4.12. C#坎; 529.27; 531.12; 528.07; 1.20; 3.05. D#坎; 528.30; 530.12; 527.19; 1.11; 2.93. E#坎; 572.23; 528.21; 526.64; 0.59; 1.57. 现状坝; 526.71; 528.21; 525.63; 1.08; 2.58. 根据已实施的陕西省中小河流治理项目《西安户县新河石井镇段河道治理工程初步设计报告》，潭峪河该段河道设计堤顶安全超高值为1.0m。 根据表4-6复核结果，潭峪河项目区现状左右岸堤顶高程均高于10年一遇洪水水位，超高为0.59m~7.95m，现状河道可以满足潭峪河10年一遇洪水洪峰流量的过洪要求，但E#坝上下游约40m河段左岸堤顶超高不足1.0m，本次项目实施时对堤顶超高不足河段进行加高，以满足潭峪河10年一遇洪水超高要求。 综上所述，项目实施后项目区河道可满足10年一遇洪水洪峰流量的过洪及安全超高要求。 根据《鄠邑区潭峪河环山路桥段河道行洪安全提升工程实施方案》中计算最大洪水量，本次工程按10年一遇洪水标准设计，根据现状实际地形以及左右岸现有建设条件，分别对应设计，满足防洪标准，减弱河道冲刷强度，改善河段主槽下面情况。该实施方案可在解决河道现存问题的情况下最大程度保留现状原有自然风貌，形成生态驳岸型式。 工程的实施，使甘峪河河道过流能力加大，防洪、行洪能力提高，对防洪抢险是有利的。 - 引水工程对水文情势的影响分析 本项目在潭峪河设置的溢流坝（坎）总水面面积10755m2，总蓄水量3367m3，工程在现状慈善桥上游820m处新建一座生态补水溢流堰，从溢流堰处设置1135.39m管道将水将上游来水引至下游河道。引水工程的引水量为溢流坝（坎）的需水量，主要包括蒸发、渗漏损失及保持水质要求而进行的循环更新水量。 经计算，本项目在潭峪河设置的溢流坝（坎）年水面蒸发损失水量为0.12万m3，渗漏损失水量为年606m3。潭峪河溢流坝（坎）循环更新水量考虑到水体体积较小，水质更易于富营养化，每年集中换水4次(3月、6月、8月、10月)，每次换水量为溢流坝（坎）蓄水量，经计算，潭峪河溢流坝（坎）年循环更新水量为13467m3，经计算可知本项目在潭峪河设置的溢流坝（坎）年需水量为1.53万m3，该需水量与引水工程引水量相同，各溢流坝（坎）逐月需水量统计见下表4-7。 表4-7 各溢流坝（坎）逐月需水量统计表 断面; 月份; 合计. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 1#坝; 2; 2; 82; 4; 5; 85; 6; 84; 3; 81; 2; 2; 359. 2#坝; 8; 9; 324; 15; 18; 336; 23; 333; 13; 321; 8; 7; 1416. 3#坝; 7; 8; 303; 14; 17; 314; 22; 311; 13; 300; 8; 7; 1323. 4#坝; 4; 5; 188; 9; 10; 196; 14; 193; 8; 187; 5; 4; 823. 5#坝; 10; 12; 444; 20; 24; 461; 32; 456; 19; 440; 12; 10; 1941. 6#坝; 12; 13; 506; 22; 26; 524; 34; 519; 20; 503; 13; 11; 2202. 7#坝; 21; 24; 997; 38; 46; 1028; 59; 1018; 35; 991; 23; 21; 4304. A#坎; 4; 5; 174; 9; 11; 183; 15; 180; 8; 173; 5; 4; 771. B#坎; 2; 2; 74; 4; 5; 78; 6; 77; 3; 74; 2; 2; 329. C#坎; 3; 3; 107; 5; 7; 112; 9; 110; 5; 106; 3; 3; 472. D#坎; 3; 4; 122; 6; 8; 128; 10; 126; 6; 121; 3; 3; 541. E#坎; 5; 5; 184; 9; 12; 192; 15; 190; 9; 182; 5; 5; 813. 合计; 81; 94; 3506; 154; 187; 3638; 245; 3597; 142; 3480; 89; 80; 15293. 根据上述计算成果，项目引水工程引水量为1.53万m3/a，潭峪河工程区段多年平均年径流量为360万m3，可以满足潭峪河溢流坝所需水量。项目引水工程引水量占潭峪河工程区段多年平均年径流量的0.425%，引水量不足河段多年平均年径流量的1%，对水文情势的影响较小。项目建成后新建的7座溢流坝、5座溢流坎，可以护堤固床，结合上游生态补水工程能够恢复河道自然水流，改善潭峪河的生态环境。 （3）对河道水生生物的影响分析 项目所在区域野生动物均为区域常见种，无国家和地方重点保护、珍稀濒危的野生动物，项目区域周边道路、人工堤防已运行多年，区域生态系统以半人工生态系统为主。 项目实施前工程所在潭峪河河段河道内河床透水性较强，渗漏严重，来水损失量大，导致河道干涸、河道生物多样性差，因此项目治理段基本无鱼类分布。项目所在区域潭峪河上下游无鱼类产卵场、索饵场、越冬场及洄游通道分布，无国家和地方保护鱼类，项目治理范围外下游有常见的鲤鱼、鲶鱼等主要适应静水或缓流水生活的鱼类，正常生活的鱼类会主动择水而栖迁徙至下游水流平缓的区域进行生活，不会顶流向上游至本项目治理范围，因此项目运营期对鱼类的影响较小。 通过治理可使河道生态环境得到改善，综合来看由于生境发生变化，在其中分布的动物分布格局、数量也将发生一定变化。但由于工程岸线不长，分布在其中的动物数量不多，工程建设不会对区域动物的生存环境产生明显影响。施工短期造成的植物资源和生物量损失，在经过落实工程生态恢复措施及一段时间的自然恢复后得到改善。 通过工程治理，河道面宽有所增加，植物种类和数量都会增加，枯水期河道干涸的情况在一定程度下得到改善，常水位以下湿地植物的数量及生物量都有明显增加，有利于植物的生长及动物栖息，从而影响依赖这种生境生活的两栖类、涉禽、浮游动植物、底栖生物、鱼类等动物，其数量和种类都会有所增加，区域的生物多样性将逐渐恢复，也可招引一些动物来此栖息、繁衍，从而使该区域的生物多样性增加。 同时，生态系统稳定性得到进一步巩固，水源涵养、气候调节、固碳释氧、水土保持和生物多样性维持等生态功能得到全面提升，有效减少山洪等自然灾害的发生。采用当地植被进行植被恢复，避免了外来物种入侵造成的生态影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目的建设符合规划要求，属于产业政策中的鼓励类项目，符合相关法律法规的要求，项目实施有利于周围生态环境的提升，有利于植被和野生动物的保护。 同时，通过本项目的实施，不仅可以促进河道生机和活力恢复，还提高了河道防洪、行洪能力，改善区域水域及陆域生态环境。本工程占地不涉及基本农田，不涉及移民拆迁。 本项目为河道防洪除涝工程，提高河道防洪、行洪能力，项目地址唯一，河流走向唯一。根据套用西安市鄠邑区“三区三线”数据对照分析结果图（附图13）可知，项目占地不涉及基本农田、不涉及生态红线。 综上所述，项目选址选线均符合相关要求。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、环境空气保护措施 （1）施工扬尘、运输扬尘 根据《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》、《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》、《西安市鄠邑区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》等有关要求进行，建设单位施工期采取以下治理措施： 1）强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 2）风力大于4级时停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施。 3）配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地的运输车辆车体和车轮及时冲洗、净化处理，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地。 4）及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，适时洒水灭尘，对不能及时清运的，采取覆盖等措施，防止二次扬尘。 5）使用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土产生扬尘污染。 6）施工期间合理施工计划施工方案，加强洒水、覆盖等防尘措施，尽量使运输车辆远离居民区运输。 7）施工现场的粉尘类建筑材料密闭存放或覆盖，严禁露天放置。 8）建设单位施工过程中严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施。 采取以上措施后，有效减少了施工扬尘对周围环境的影响，施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关限值要求。 （2）施工机械设备及运输车辆废气 本项目为减小施工期施工机械、材料运输车辆尾气对周围环境的影响，采取如下控制措施： 1）选用符合国家标准的施工机械设备和运输车辆； 2）加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆； 3）尽可能使用气动和电动设备及机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体的排放。 采取以上措施后，有效减少了施工机械、车辆尾气对周围环境的影响，排放废气可满足非道路移动机械相关标准要求。 2、水环境保护措施 （1）施工废水 施工废水主要为车辆冲洗水等，废水中的主要成分是SS、石油类。 建设单位在项目区域建设冲洗平台及废水沉淀，施工过程产生的车辆冲洗废水经沉淀处理后回用。施工时禁止在河道内存放油料、水泥等建材和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入水体，影响水质。 （2）生活污水 本项目施工人员食宿均依托于周边村庄。生活污水排入原有排污系统，对环境影响极小。 （3）施工过程对河流水质的环境保护措施 施工过程对河流水质拟采取的治理措施如下： ①河道施工主要安排在枯水期进行。 ②加强施工管理，各工程严格按照设计的范围进行，不得随意扩大施工范围。 ③施工过程产生的废水经沉淀后回用，禁止排入河流。 在采取上述措施后，本项目施工期产生的废水均可得到妥善的处理，施工期产生的废水对周围环境影响较小，治理措施可行。 3、声环境保护措施 施工场地内机械设备属于移动声源，无法对施工机械进行叠加预测。单台施工机械约在32m以外噪声值才基本能达到施工阶段场界昼间噪声限值，夜间单台机械约在178m以外噪声值才基本能达到施工阶段场界夜间噪声限值。为最大限度地减少施工期噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： （1）从源头上降低噪声源强。必须选用符合国家噪声标准的设备，尽可能选用低噪声施工机械和工艺。在敏感目标与施工厂界最近边界处设置临时隔声屏障，通过声屏障阻隔降低对敏感目标的影响。 （2）加强设备的维护和保养，保持设备良好运转状态，降低设备运行噪声。 （3）合理安排施工时间，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业（22：00～06：00），环评要求昼间严重影响时段（12：00～14：00）应禁止高噪音、大型设备施工。 （4）合理安排运输路线与时段，夜间22：00至次日6：00不安排运输任务。在经过敏感点路段设置禁鸣牌，施工运输车辆路过时，减速缓行，并禁止鸣笛。 （5）加强对施工人员的环保教育和管理，降低人为噪声，尽量减少碰撞和敲打声音。 （6）合理进行施工组织，安排施工时序，避免大型施工在敏感点附近设备同时作业。 4、固体废物保护措施 （1）建筑垃圾：项目施工过程中产生建筑垃圾能回用的综合利用，不能回用的运往政府指定的建筑垃圾填埋场处置。 （2）生活垃圾：施工人员生活垃圾由施工现场设置的垃圾箱集中收集后交由环卫部门处置。 （3）弃方：本工程弃方10209m3（自然方），产生弃土方交由土方清运公司进行转运，项目产生的弃土方由土石方公司及时运至合法的弃土场进行处置。 在采取以上措施后，施工期固体废物均得到合理妥善处置，对周边环境影响较小。 5、生态环境保护措施 （1）施工占地保护措施 由于涉及河道长度短，工程占地少，施工对占地范围内植被影响小。施工临时道路充分利用现有道路或工程范围内用地，工程范围外尽量不开设或少开设施工道路。目前潭峪河S107环山路桥现有2条下堤坡道可供本次施工使用。本次在S107桥上游左岸新建一条4m宽下堤坡道，总长度100m。临时施工道路的开挖应按照不同的地质条件，设置不同的开挖边坡，以保证边坡的安全稳定，路基坡底设置排水沟，以利于排水。施工人员租用周边村民房屋，仅设置一座临时房屋、一座临时库房。在施工完毕后对所有临时施工道路及施工临时占地进行清理，拆除建构筑物，临时占地占用完毕进行场地整治，然后恢复原用途。 施工临时占地对该区土地只是建设期的临时影响，施工结束后可基本恢复。 （2）植被破坏保护措施 为减轻施工期对植被的影响，建设单位采取以下污染防治措施： ①施工期严格控制施工作业带，避免超挖破坏周围植被，减少植被损坏，保护区域生态环境功能。施工过程中保护好表层土壤，施工结束后及时清理清除施工遗留不利于作物生长的杂物，恢复土层，临时占用结束后对临时占地进行场地整治、表土回覆，并恢复原用途或撒播草籽绿化；采用乡土物种或者占用地原有物种对临时占地进行绿化，乡土物种或者占用地原有物种不但容易存活，而且可防止外来物种入侵，减少生态风险。 ②加强绿化植物的管理维护，采取浇灌抚育管护等措施，确保绿化物种的成活以及绿化效果。 整体来看，本项目施工期占地面积较小，对该区土地资源不会造成太大影响，不会危及到某一类型生态体系的完整性和稳定性，不会造成当地土地利用功能和性质改变。施工结束后通过对施工期临时占地进行功能恢复，可进一步降低占地影响。 （3）工程对水土流失影响的保护措施 为降低项目施工期对周围水土流失的影响，建设单位在施工期采取以下防治措施： ①严格控制扰动土地范围，降低因占地造成的水土流失； ②合理安排施工时序，缩短临时堆土时间，减少因挖填方造成的水土流失； ③采取密目网苫盖、临时拦挡、临时排水、临时沉沙等水土保持措施，降低水土流失量； ④加强施工管理，提高施工人员水土保持意识。 （4）对陆生动物的保护措施 为减轻施工对野生动物的影响，建设单位在施工期采取以下防治措施： ①加大宣教力度，在施工期大力宣传野生动物保护法。通过图片教育、公告、宣传册发放等形式，增强施工人员环保意识。 ②禁止施工人员捕猎和惊吓各类野生动物；施工过程中对野生动物采取保护措施。 ③合理组织施工生产，合理安排高噪声机械施工时间。禁止安排在夜间作业，以免惊扰动物栖息、觅食等活动。 本项目施工期短暂，施工结束随着施工区域植被逐渐恢复，生态环境将得到逐步改善，部分迁走动物将返回，与建设前相比，施工结束后所在区域陆生动物量将基本不变。 （5）水生生态系统保护措施 为降低项目施工期对水生生物产生影响，建设单位在施工期采取以下防治措施： ①施工期做好施工导流，以减轻施工活动对河流水体的扰动。施工期间施工废水处理后全部回用不外排。禁止在河道内存放油料和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入地表水体，影响水质。 ②施工中产生的建筑垃圾，严禁随意堆放、丢弃；生活垃圾进行分类收集，及时清运处理，严禁向河道河流水体倾倒，防止污染水体。 ③施工期禁止引进外来鱼类；严禁施工人员毁坏、捕杀水生动植物。 通过工程的建设，改善现有水生生物的环境。随着工程完工，区域环境改善，将有利于河道对污染物的降解能力，水生态环境得到改观，适宜本地生长的鱼类及浮游植物等水生生物数量、种类将有所增加，水生生态系统和生态平衡将会重新恢复形成。 （6）秦岭建设控制地带的保护措施 ①施工期严格控制施工作业带，避免超挖破坏周围植被； ②施工过程中保护好表层土壤，施工结束后及时对临时占地、裸地进行平整绿化； ③施工期做好施工导流，以减轻施工活动对河流水体的扰动，施工期间施工废水处理后全部回用不外排，施工期员工生活均依托周边村民现有的污水处理设施； ④禁止在河道内存放油料和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入地表水体，影响水质； ⑤加强对施工队伍的宣传教育，合理组织施工生产，合理安排高噪声机械施工时间。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目运行期间无污染物产生，因此对项目运行期间产生的环境影响进行简单分析。 工程的实施以及施工结束后临时占地的生态恢复将提高区域的生态环境质量。随着植被的逐渐恢复和环境的改善，区域生物量将逐年增加。观赏价值、环境质量有所改善，项目区域的生态环境将变得更加优美。 工程实施将提高河道防洪、行洪能力，为周边居民稳定的生产、生活环境提供了保障。通过工程的建设，改善了人居环境，拓展区内发展空间，对区域的形象提升有重要作用。 |
| 其他 | 施工期环境管理 ① 施工单位应增强环保意识，加强施工现场的环境管理，合理安排施工计划，做到组织计划严谨，文明施工；环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料、延误工期。 ② 施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好沿线土壤、植被，严禁随意堆置物料及堆土，防止对地表水环境产生影响。 ③ 施工现场、驻地及临时设施，应加强环境管理，妥善处置施工“三废”。 ④ 做好工程各项环保设施的施工验收，保证环保工程质量。 |
| 环保投资 | 本项目总投资1250.22万元，环保投入23万元，占总投资的1.84%，具体分配见表5-1。 表5-1 环境保护投入估算表 单位：万元 项目; 内容; 投资. 废气; 施工扬尘; 加强管理、施工场地及道路及时洒水、临时围挡、运输车辆苫盖、易产尘物料密网覆盖、限速标识等; 5. 施工机械设备及运输车辆废气; 加强管理，使用优质燃料，对施工设备进行定期维护保养等; 2. 废水; 车辆冲洗废水; 洗车台1处、沉淀池1座; 3. 噪声; 施工期噪声; 采用低噪设备，在敏感目标与施工厂界最近边界处设置临时隔声屏障，合理选择施工时间和施工方法，加强施工机械维修保养，限速禁鸣标识牌; 1.5. 固废; 建筑垃圾; 建筑垃圾运往政府指定的建筑垃圾填埋场处置; 4. 生活垃圾; 统一收集后，交环卫部门处置; 0.5. 生态恢复; 临时工程恢复：场地整平、外购绿化草籽等; 7. 合计; 23. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 加强施工管理，严格按照划定的红线施工并采取防护措施，不得超界线；分段施工、及时回填，施工裸露地表注意随时密目网覆盖，防止水土流失；施工结束后做好施工占地的生态恢复，进行绿化恢复工作，进行生态补偿 | 落实各项环保措施，以减轻生态破坏、水土流失程度，施工期应采集和留存落实各环保措施的照片、影像资料等 | 本工程建成后，护岸坡面播撒草籽绿化，对临时施工场地进行整地、植被恢复等，将临时占地恢复原用途 | 恢复工程影响区内的生态系统 |
| 水生生态 | 禁止在河道内存放油料、水泥等建材和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入水体，影响水质 | 落实各项环保措施，以减轻对水生生态的破坏程度，施工期应采集和留存落实各环保措施的照片、影像资料等 | / | / |
| 地表水环境 | 车辆冲洗废水沉淀后回用不外排；施工人员生活污水依托周边公共设施收集处置 | 废水不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 施工期会扰动局部土壤环境，但仅影响施工区域土壤环境。施工场地土方开挖前、临时工程占地前对优质的地表土进行剥离存放用于后续的绿化覆土，当施工结束后，临时占地采取植被恢复措施 | 场地整治和植被恢复 | / | / |
| 声环境 | 加强施工现场管理，合理安排施工时间；选用低噪声设备，并加强机械设备的维护保养；在敏感目标与施工厂界最近边界处设置临时隔声屏障，最大限度的减少施工期噪声对环境的影响 | 施工场界噪声应达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准限值 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 设置围挡、洒水降尘、物料密目网覆盖、出入口采取设置车辆冲洗装置；选用符合国家标准的施工机械设备和运输车辆 | 满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾能回用的综合利用，不能回用的运往政府指定的建筑垃圾填埋场处置；生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运处置 | 落实各项环保措施，确保固废合理处置；施工期应采集和留存落实各环保措施的照片、影像资料等 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

从环境保护角度分析，项目环境影响可行。