- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项  目  名  称 ：鄠邑区甘峪河环山路桥段河道行洪安全提升工程

建设单位（盖章）：   西安市鄠邑区甘峪水库管理站

编  制  日  期 ：          2024年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鄠邑区甘峪河环山路桥段河道行洪安全提升工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 谢盼前 | 联系方式 |  | 181*****814 |
| 建设地点 | 陕西省西安市鄠邑区 治理段南起甘峪河S107环山路桥上游356m，北至S107环山路桥下游120m处 |  |  |  |
| 地理坐标 | 起点坐标：东经108度29分33.715秒、北纬34度02分51.644秒 终点坐标：东经108度29分32.228秒、北纬34度03分07.422秒 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | - 防洪除涝工程 - 河湖整治 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久占地：6200m2 临时占地：770m2 工程长度：0.496km |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 696.95 | 环保投资（万元） | 15.5 |  |
| 环保投资占比（%） | 2.22% | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工建设 | £否 R是：项目已于2023年7月开工建设，并于2023年10月完工。施工结束后对临时占地进行土地平整、绿化恢复。未受到行政处罚。 |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》专项评价设置原则表，本项目不需设置专线评价，具体如下表所述。 表1-1 规划及规划环境影响评价符合性分析 专项评价的类别; 设计项目类别; 本项目情况. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。; 本项目属于防洪除涝工程、河湖整治，项目的建设内容不涉及水库，本项目不涉及清淤，仅进行河道底质沙石疏浚，且不存在重金属污染，无须设置地表水专项评价。. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目。; 本项目不涉及所述行业，无须设置地下水专项评价。. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。; 本项目不涉及所述行业，无须设置生态专项评价。. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目。; 本项目不涉及所述行业，无须设置大气专项评价。. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部。; 本项目不涉及所述行业，无须设置噪声专项评价。. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部。; 本项目不涉及所述行业，无须设置环境风险专项评价。. |
| 规划情况 | 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》、《西安市秦岭生态环境保护规划》、《陕西省“十四五”水利发展规划》、《西安市“十四五”水务发展规划》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-2 与相关规划的相符性分析 文件; 要求; 本项目情况; 结论. 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》; 规划提出在秦岭生态保护区域构建“一屏、一带、一山、六水、多点、联网”的生态保护新格局，“六水”即灞河、浐河、沣河、潏河、涝河、黑河六条河流及其流域，是秦岭生态环境保护区域中的主要水源和水生生物栖息地，同时也是人们进出秦岭的主要通道。重点开展流域系统治理，实施水土流失治理、矿山地质环境修复、小水电站拆除及其生态修复等重点建设工程，恢复或重建流域生态环境。重视水源地保护和水生生物保护地的建设管理，持续做好环境质量监测和污染源控制工作。; 本项目位于甘峪河环山路桥段，甘峪河为涝河支流，属于六水之一，主要建设内容为防洪除涝工程建设，属于生态修复工程。; 符合规划要求. 《西安市秦岭生态环境保护规划》; 核心保护区：1.海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域；2.国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；3.饮用水水源一级保护区；4.自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。; 项目不涉及核心保护区。; 符合规划要求. 重点保护区：1.海拔1500米至2000米之间的区域；2.国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；3.国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；4.水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地、国有天然林分布区、重要湿地、重要的大中型水库、天然湖泊；5.全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。; 项目不涉及重点保护区。; 符合规划要求. 一般保护区：西安市秦岭范围内除核心保护区、重点保护区外的区域划为一般保护区。一般保护区范围由秦岭山体坡底线向北平均扩大100米划定。; 项目不涉及一般保护区; 符合规划要求. 建设控制地带：秦岭范围外围划定建设控制地带，东、西以市界为界，南以秦岭范围北边界为界，北以周至县、鄠邑区、鄠邑区行政区域内省道S107以北1公里线—蓝田县行政区域内省道S107连线为界的区域。 保护要求：1.严格执行法律、法规和省、市人民政府对建设活动的限制要求，各类建设活动应符合省秦岭生态环境保护总体规划、国土空间规划的要求，依法采取相应的生态环境保护措施，保障秦岭生态功能不降低。 2.严格控制建设活动的空间范围和规模，除国家、省重大项目和能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设，以及规划布局的教育、医疗、村镇污水垃圾处理设施、秦岭保护修复配套设施等民生项目、环保项目、生态项目、农业项目外，不得进行其他开发建设。 3.严格控制建筑的高度和密度，国家、省重大项目涉及控制性指标调整的，应编制设计方案（含高限审查），经市规划委员会审查、市政府审议通过后，相关部门依法审批。 4.村庄建设应以不破坏秦岭北麓生态环境，不影响景观效果为前提，符合有关法律法规要求和实用性村庄规划。 5.法律、法规另有规定的，依照相关规定执行; 项目全段均位于建设控制地带内，项目为防洪除涝项目，属于水利行业，符合秦岭生态环境保护要求。; 符合规划要求. 《陕西省“十四五”水利发展规划》; 完善河流及城市防洪体系。基本建成东庄水利枢纽、榆林蒋家窑则水库；加快推进黄河古贤水利枢纽、延安龙安水库以及西安市城区、略阳县城、绥德县城防洪工程建设；加快黄河干流禹门口至潼关段综合治理，推进渭河、汉江、无定河、延河等主要支流以及中小河流防洪治理；完善渭南二华蓄滞洪工程设施。加快推进榆林雷河咀水库前期工作。; 本工程主要是对甘峪河环山路桥段进行治理，主要建设3座固床坝并对甘峪河该段进行疏浚工程，恢复、提高河流的防洪能力。; 符合. 《西安市“十四五”水务发展规划》; 第三章（三） 水灾害防御保障 - 堤防修复加固。突出重点河段、重点区域，全力做好水旱灾害防御工作，继续推进河流堤防治理工程，补齐防洪工程短板，全面提高防洪安全标准，城乡重点防洪工程达标率达100%，有效消除病险堤防隐患，进一步完善西安市堤防工程体系，保障城乡行洪安全。“十四五”期间，重点完成堤防新建加固及修复共计693.3公里。 鄠邑区堤防治理工程。治理黄柏河堤防18.7公里、新河堤防14.5公里、许家河堤防15.3公里、谭峪河堤防6.8公里、惠丰渠堤防5公里、甘河堤防20公里、白马河堤防21公里、直峪河堤防6.6公里、栗峪堤防4.4公里、竹峪河堤防1.6公里、高冠河堤防0.7公里、皂峪河堤防15.4公里、曲峪河堤防4.4公里、暴峪河堤防8公里，合计治理142.4公里。; 本项目位于甘峪河环山路桥段，本项目属于规划中提出的甘河堤防20公里工程内容。项目的实施可改变河道主槽靠岸对堤防坡脚的冲刷，有效消除病险堤防隐患，完善堤防工程体系，保障城乡行洪安全，恢复、提高甘峪河堤防的防洪能力。; 符合规划要求. 第三章（四）水生态保护修复 2.河湖生态修复工程。坚持保护优先、自然恢复为主、人工干预为辅，加大河湖生态保护修复力度，持续改善水生态环境，深入推进实施西安市河湖水系保护治理三年行动，完成“三河一山”绿道建设，打造幸福河湖。规划建设渭河西安段水生态修复工程、浐灞生态区灞河城市段提升工程、西咸新区沣东新城沣河水生态修复工程等河湖生态修复工程。到2025年，共计新增生态水面0. 56万亩，生态化修复河道滩区0.53万亩。 鄠邑区涝河、新河水生态修复工程。涝河建设低坝3座；实施新河7.1公里生态护坡改造及堤升工程、潭峪河示范段生态修复工程、许家河生态修复工程。; 本项目位于甘峪河环山路桥段，甘峪河为涝河支流，本项目属于规划中提出的鄠邑区涝河、新河水生态修复工程配套项目，本项目的建设可改善流域水生态环境。. |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析见表1-3。 表1-3 “三线一单”符合性分析 内容; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 项目所在地不属于国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区、其他类型禁止开发区的核心保护区域及其他各类保护地。 因此，本项目不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 项目所在区域大气环境为二类区，属于环境空气质量不达标区，超标污染物为PM10、PM2.5、O3；甘峪河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；区域声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区。项目为防洪除涝工程，运营期无污染物产生，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 本项目运营过程中主要为生态的自我修复，不涉及资源利用，符合资源利用上线的要求。; 符合. 环境准入负面清单; 对照《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不在清单中禁止准入类或许可准入类之列，可依法平等进入。本项目位于西安市鄠邑区，对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》，鄠邑区无对应的重点生态功能区产业准入负面清单。; 符合. 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》的通知（陕环办发〔2022〕76号）的要求： ①一图：项目与陕西省“三线一单”数据应用系统和《西安市生态环境管控单元分布图》的分布示意图见附图8。 ②一表：项目范围内涉及的生态环境管控单元准入清单见表1-3。 ③一说明：项目与“三线一单”符合性分析如下： 结合陕西省“三线一单”数据应用系统可知，本项目涉及重点管控单元。重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理为重点，解决突出生态环境问题。本项目属于生态修复活动，可提升河道行洪能力。 综上，本项目符合西安市生态环境分区管控的要求。 |

| 其他符合性分析 | 表1-4 项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单表 序号; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 面积/长度 （平方米/米）; 本项目情况说明; 符合性. 1; 陕西省西安市鄠邑区重点管控单元1; 大气环境布局敏感重点管控区、水环境农业污染重点管控区; 空间布局约束; 大气环境布局敏感重点管控区： 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目(民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定) 2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。 3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 496; 本项目为防洪除涝工程，不属于《陕西省“两高”项目管理暂行目录》内“两高”行业，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工行业。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境布局重点管控区： - 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 水环境农业污染重点管控区： 1.深入实施化肥农药减量行动，推动精准施肥、科学用药，加强农业投入品规范化管理，到2025年，化肥农药使用量实现零增长。 2.畜禽养殖场配套建设粪污处理设施，加强规模以下养殖户畜禽污染防治。在养殖大县散养密集区推广“截污建池、收运还田”等畜禽粪污治理模式，加快建设粪污集中处理中心，统筹建立农村有机废弃物收集转化利用网络体系和市场化运营机制。 3.严格水产养殖投入品管理，严禁非法使用农药。推广大水面生态养殖等健康养殖方式，修复水域生态环境，加快水产养殖尾水治理。2025年，规模以上水产养殖尾水实现达标排放。 4.提升农村生活污染治理水平。对于可形成径流，并进入自然水体的农村生活污水直排区域，按照分散与集中相结合的原则，优先开展农村生活污水资源化利用，因地制宜完善农村生活污水设施及管网建设。; 本项目为防洪除涝工程，不属于畜禽养殖、水产养殖行业。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 2、产业政策符合性分析 本项目为防洪除涝项目，经查国家发改委第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”第二条水利-3、防洪提升。对照《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不在清单中禁止准入类或许可准入类之列，可依法平等进入。因此，本项目的建设符合国家现行产业政策要求。 西安市鄠邑区甘峪水库管理站已取得西安市鄠邑区水务局《关于甘峪河环山路桥段河道行洪安全提升工程实施方案的批复》（鄠水发[2023]62号）（详见附件2）。 3、与相关规划、管理条例的符合性 本项目与相关规划、管理条例符合性分析见表1-5。 表1-5 与相关规划、管理条例符合性 相关政策文件; 要求; 本项目情况; 符合性. 《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号 ）; 临时用地的范围包括： （一）建设项目施工过程中建设的直接服务于施工人员的临时办公和生活用房，包括临时办公用房、生活用房、工棚等使用的土地；直接服务于工程施工的项目自用辅助工程，包括农用地表土剥离堆放场、材料堆场、制梁场、拌合站、钢筋加工厂、施工便道、运输便道、地上线路架设、地下管线敷设作业，以及能源、交通、水利等基础设施项目的取土场、弃土（渣）场等使用的土地。; 项目临时用地主要为临时房屋、库房（用于人员办公、材料存放）、施工便道，均属于临时用地范围。; 符合. 建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。; 项目临时用地不占耕地，均为河道用地及河滩地，利用后对场地进行全面整地并生态恢复。; 符合. 《“十四五”巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接规划》（2022年1月20日）; 提高江河湖库防洪能力。力争实施流域面积200~ 3000km2中小河流治理长度1.2万km。建立常态化除险加固机制，加强排查，及时发现、及时处理，实现常态化和信息化管理。; 本工程主要是对甘峪河环山路桥段进行治理，主要建设3座固床坝并对甘峪河该段进行疏浚工程，提高河流的防洪能力，保障沿河居民的生命及财产安全。; 符合. 《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》; 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。; 项目选址、施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域、不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣） 场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。; 项目对临时房屋、库房占地均采取了防治和恢复措施。对施工期扬尘采取了设置围挡、洒水降尘、车辆冲洗等污染防治措施；对施工噪声采取了加强管理、选用低噪声设备、加强机械设备维护等防治措施；车辆冲洗废水沉淀后回用不外排，施工人员生活污水依托周边公共设施收集处置；各类固废进得到了妥善处置。 项目涉水施工不涉及饮用水水源保护区或取水口，不会对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响。; 符合. 《陕西省河道管理条例》; 对河道管理范围内影响河道行洪安全的违章工程、阻水林木、碍洪堆积物等，按照“谁设障，谁清除”的原则，由防汛指挥机构或者水行政主管部门责令限期改建或者清除。逾期不改建又不清除的，由防汛指挥机构或者水行政主管部门组织强行清除，所需费用由设障者承担。; 本项目因施工需要在河道范围内放置的施工材料，在施工结束后已及时清除，不影响河道行洪。; 符合. 在河道管理范围内禁止下列行为： （一）修建违章丁坝、顺坝、围堤、生产堤、高路、高渠、房屋； （二）存放物料，倾倒垃圾、矿渣、煤灰、废弃土石料和其他废弃物； （三）围河造田、种植阻水林木和高秆作物。 禁止垦种堤防或者在堤防和护堤地内挖坑、开口、爆破、打井、挖沙、取土、淘金、挖池、挖塘、放牧、葬坟。 在河道管理范围内进行下列活动，必须按照河道管理权限报水行政主管部门审批： （一）临时占用河道、湖泊管理范围内滩地、水面的； （二）修建越堤路、过河便桥、码头的； （三）打井、钻探，穿堤埋设管线的； （四）在河道滩地开采矿产资源，进行考古发掘，开发旅游资源的； （五）其他必须在河道管理范围内进行生产建设活动的。; 本项目建设内容主要为建设3座固床坝并对甘峪河该段进行疏浚工程，不属于河道管理范围内禁止建设内容。; 符合. 《陕西省渭保护条例》（2022年修订）; 第十八条在渭河干流及其支流河道管理范围内建设水工程，应当符合流域综合规划和相关专项规划，建设单位按照下列规定提出规划同意书申请： (一)在渭河干流及其重要支流上建设水工程，属黄河流域管理机构审查权限范围的，报黄河流域管理机构审查； (二)在渭河干流及其重要支流上建设其他水工程，报省水行政主管部门审查； (三)在渭河其他支流上建设水工程的，按照管理权限报设区的市、县(市、区)水行政主管部门审查。; 本项目属于防洪除涝项目，项目建设满足《陕西省“十四五”水利发展规划》、《西安市“十四五”水务发展规划》等相关规划要求。本工程建设地点位于鄠邑区甘峪河，不属于渭河干流及其重要支流，项目的实施方案已取得了《西安市鄠邑区水务局关于甘峪河环山路桥段河道行洪安全提升工程实施方案的批复》（见附件3）。; 符合. 在渭河流域野生动物重要栖息地、野生植物原生境保护区(点)和水产种质资源保护区内，禁止新建、扩建严重影响野生动物及其生息环境的建设项目。; 项目所在区域不属于野生动物重要栖息地、野生植物原生境保护区(点)和水产种质资源保护区。; 符合. 第三十条渭河干流及其支流沿岸设区的市、县(市、区)人民政府开展岸线治理修复，应当符合水域岸线保护利用规划，在确保防洪、供水安全的前提下，因地制宜，与河流沿岸的自然风貌相协调，融入水文化特色，建设集防洪、生态保护等功能于一体的绿色生态走廊。; 本工程建设过程中尽量保留沿岸的自然风貌，保障河道行洪畅通，满足河道安全要求，建设集防洪、生态保护等功能于一体的绿色生态走廊。; 符合. 《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》（陕发改秦岭[2023]632号）; 坚持“生态优先、绿色发展”导向，结合秦岭生态环境分区保护实际，《产业准入清单》分类设置目录管理措施。重点保护区施行“允许目录”，“允许目录”之外的产业、项目不得进入；一般保护区施行“限制目录”“禁止目录”，“限制目录”内的产 业、项目必须满足相关规定方可进入，“禁止目录”内的产业、项目一律不得进入。; 项目不在重点保护区、一般保护区范围内，项目全段均位于建设控制地带内，项目为防洪除涝项目，无需对“允许目录”、“限制目录”、“禁止目录”。; 符合. 《陕西省生态环境厅关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环发〔2019〕15号）; 河湖整治与防洪除涝工程类项目，应满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，不得巧立名目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容。确需建设滨河公园、湿地公园等的，应单独办理环评手续，以水环境保护为重点，全面分析论证项目建设的必要性和环境可行性，不得随意采取改变河道形态、建设橡胶坝等形式打造城市景观。; 本项目属于防洪除涝项目，项目建设满足《陕西省“十四五”水利发展规划》、《西安市“十四五”水务发展规划》、《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》、《西安市秦岭生态环境保护规划》等相关规划要求。项目的建设是为了提升甘峪河项目所在段行洪能力，项目的实施方案已通过鄠邑区水务局组织的专家评审，并于2023年4月25日取得了《西安市鄠邑区水务局关于甘峪河环山路桥段河道行洪安全提升工程实施方案的批复》（见附件3），西安市鄠邑区水务局向西安市鄠邑区人民政府提交《关于甘峪河环山路桥段河道整治工程建设有关问题的请示》，鄠邑区人民政府同意项目的建设（见附件2）。 本项目建设内容中不涉及建设滨河公园、湿地公园等，项目主要为建设3座固床坝并对甘峪河该段进行疏浚工程，均属于治理相关的建设内容。项目的建设解决了现状河道形态中主槽靠岸、河道下切严重、河道砂卵石淤积等影响行洪安全的问题，河道形态的改变均是为了解决现有行洪安全问题，不属于改变河道形态、建设橡胶坝等形式打造城市景观。; 符合. 《中共陕西省委陕西省人民政府关于印发<陕西省大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)>的通知》(陕发[2023]4号); 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目为防洪除涝工程，不属于严禁新增产能的行业，不属于涉气重点行业。; 符合. 严格落实监管责任，实施网格化考核。关中地区以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值(DB61/1078- 2017)》的立即停工整改。; 项目施工期严格落实了设置围挡、洒水降尘、物料密目网覆盖、车辆冲洗等污染防治措施，确保施工工地扬尘满足《施工场界扬尘排放限值(DB61/1078- 2017)》相关要求。; 符合. 《水利部、环境保护部关于加强水利工程建设生态环境保护工作的通知》（水规计[2017]315号）; 深化河湖治理论证。对河湖治理项目，要本着维护和恢复河湖自然连通性的原则，有效利用疏浚、岸线整治、滨河滨湖植被修复、排污口整治等工程手段，促进河湖休养生息。加强退耕还湖还湿综合整治。严禁违法围垦湖泊、挤占河道、蚕食水域、滥采河砂。处理好防洪除涝与生态保护的关系，尽量维持自然岸线，积极采用透水性的生态型岸坡防护材料和结构。处理好水沙调控与河流生境保护的关系，重视河流自然演变规律研究。; 本项目建设内容主要为建设3座固床坝并对甘峪河该段进行疏浚工程，属于防洪除涝工程，不涉及围垦湖泊、挤占河道、吞食水域、滥采河砂。; 符合. 西安市鄠邑区人民政府办公室关于印发《西安市鄠邑区秦岭生态环境保护实施方案(修编)》的通知（鄠政发[2024]4号）; 秦岭范围内禁止下列活动：①房地产开发；②开山采石；③新建宗教活动场所；④新建、扩建经营性公墓；⑤新建高尔夫球场；⑥法律、法规禁止的其他活动。秦岭山体坡底以上区域，除实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目外，还禁止下列活动：①勘查、开采矿产资源；②扩建、异地重建宗教活动场所；③新建水电站；④新建宾馆、招待所、培训中心、疗养院、度假山庄；⑤削山造地、挖地造湖。; 本项目建设内容主要为建设3座固床坝并对甘峪河该段进行疏浚工程，属于防洪除涝工程，不属于秦岭范围内禁止的活动。; 符合. 根据西安市秦岭生态环境保护条例，秦岭范围内下列区域划定为核心保护区：1.海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域；2.国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；3.饮用水水源一级保护区；4.自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。; 项目不涉及核心保护区。; 符合. 重点保护区：1.海拔1500米至2000米之间的区域；2.国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；3.国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；4.水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地、国有天然林分布区、重要湿地、重要的大中型水库、天然湖泊；5.全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。; 项目不涉及重点保护区。; 符合. 根据《西安市秦岭生态环境保护规划》，西安市确定的秦岭生态环境一般保护区在陕西省确定的一般保护区基础上，由秦岭山体坡底线向北平均扩大约 100 米，严于陕西省划定标准。; 项目不涉及一般保护区; 符合. 鄠邑区秦岭范围外划定的建设控制地带东、西均以区界为界，南以秦岭范围为界，北以省道 S107 以北1公里线为界。 保护要求：1.严格执行法律、法规和省、市人民政府对建设活动的限制要求，各类建设活动应符合省秦岭生态环境保护总体规划、国土空间规划的要求，依法采取相应的生态环境保护措施，保障秦岭生态功能不降低。 2.严格控制建设活动的空间范围和规模，除国家、省重大项目和能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设，以及规划布局的教育、医疗、村镇污水垃圾处理设施、秦岭保护修复配套设施等民生项目、环保项目、生态项目、农业项目外，不得进行其他开发建设。 3.严格控制建筑的高度和密度，国家、省重大项目涉及控制性指标调整的，应编制设计方案（含高限审查），经市规划委员会审查、市政府审议通过后，相关部门依法审批。 4.村庄建设应以不破坏秦岭北麓生态环境，不影响景观效果为前提，符合有关法律法规要求和实用性村庄规划。 5.法律、法规另有规定的，依照规定执行。; 项目全段均位于建设控制地带内，项目建设过程中严格执行法律、法规和省、市人民政府对建设活动的限制要求，保障秦岭生态功能不降低。 项目为防洪除涝项目，属于秦岭保护修复配套设施，可以进行开发建设，符合秦岭生态环境保护要求。; 符合. 中共西安市委 西安市人民政府关于印发《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的通知（市字〔2023〕32号）; 严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。; 本项目符合国家和陕西省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，不属于新改扩建化工、石化、建材、有色等行业项目。; 符合. 4、与“三区三线”数据对照分析 根据套用西安市鄠邑区“三区三线”数据对照分析结果图（附图13）可知，项目占地范围不在城镇开发建设范围内，项目占地不涉及基本农田、不涉及生态红线。 |
| --- | --- |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 项目建设地点位于陕西省西安市鄠邑区甘峪河S107环山路桥段，治理段上起甘峪河S107环山路桥上游356m，下至S107环山路桥下游120m处。项目区域范围：起点坐标为东经108度29分33.715秒、北纬34度02分51.644秒，终点坐标为东经108度29分32.228秒、北纬34度03分07.422秒。项目地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 项目由来及建设的必要性 甘峪河位于西安市鄠邑区，为涝河的一级支流，发源于秦岭北麓周至县与鄠邑区交界处的首阳山，河流呈南北流向，总流域面积140.5km2，河道最大汇流长度47.4km，全段河道平均比降13.7‰。甘峪河S107环山路桥上游流域面积72km2，最大汇流长度19.5km，河道平均比降55‰。 在本工程治理段内甘峪河现状有如下问题： ①甘峪河在S107上游至白龙沟大桥段现状河道局部主槽靠岸，对已成堤防坡脚冲刷严重，两岸堤防基础明显外露，影响堤防安全。 ②现状甘峪河环山路桥上游河道建有三座固床坝，分别为3#、4#、5#固床坝，防洪标准为10年一遇洪水设计。5#固床坝下游河道内现状有一道护坎工程，跌坎前后河道高差约2m，跌坎下游河道下切较严重，跌坎基础裸露，两岸堤防基础局部受冲刷外漏，影响堤防安全。 ③甘峪河在S107上游段河床为砂卵石结构，在非雨季时段河流为潜流地下河，河床大多裸露，河床内无明显来水，河道内现状固床坝上游淤积严重，河床遍布砂砾、碎石。 为了维护堤防安全，恢复河道行洪能力，西安市鄠邑区甘峪水库管理站拟建设鄠邑区甘峪河环山路桥段河道行洪安全提升工程。西安市鄠邑区甘峪水库管理站向西安市鄠邑区水务局提交《报送工程实施方案的请示》，2023年4月14日，西安市鄠邑区水务局向西安市鄠邑区人民政府提交《关于甘峪河环山路桥段河道整治工程建设有关问题的请示》，鄠邑区人民政府同意项目的建设（见附件2）。本项目的实施方案及相关建设内容均已通过西安市鄠邑区水务局组织的专家评审，同意本项目的建设，西安市鄠邑区水务局于2023年4月25日出具《关于甘峪河环山路桥段河道行洪安全提升工程实施方案的批复》（见附件3）。为解决甘峪河现状河道淤积、冲刷严重、行洪能力降低、河道生态性较差的问题，拟采取如下工程措施： ①为解决甘峪河在S107上游至白龙沟大桥段现状河道局部主槽靠岸情况，本工程在S107上游河道新建2座固床坝稳固河床，防止河道主槽继续下切。 ②为解决甘峪河在环山路桥上游现状5#固床坝坝后跌水基础冲刷严重，河道下切问题，本工程在S107环山路桥下游新建一座固床坝，降低跌水下冲及河道下切程度，加强工程区段河道防洪安全保障。 ③通过对工程区河床的疏浚，将目前淤积较高的河滩进行清理，河槽中清理的大块石就近堆置于河道两岸，保证主河槽行洪顺畅的同时保护堤岸继续淘刷，疏通河道行洪断面，疏浚工作完成后，可恢复河道原设计的行洪能力并改善主槽靠岸情况。 综上所述，甘峪河环山路桥段行洪安全提升工程的实施是必要的，可以加强河道防洪安全、恢复河道行洪能力、改善河道自然面貌。 - 工程组成 本项目对甘峪河S107环山路桥段（上起甘峪河S107环山路桥上游356m，下至S107环山路桥下游120m处）进行防洪除涝整治，治理河道长度为476m，新建3座固床坝，减缓河床比降，降低流速，保护两岸堤防，防止河道继续下切，并对河道进行疏浚。根据《工程实施方案》可知河道行洪安全提升工程等级为V级，工程规模为小（2）型。固床坝设计防洪标准为30年一遇，相应洪峰流量为206m3/s。项目建设内容详见表2-1。 表2-1 项目组成及规模 项目组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 固床坝; 在S107环山路桥上游河道新建2座固床坝（自上游向下游命名为1#固床坝、2#固床坝），以减缓河床比降，降低流速，保护两岸堤防。在S107环山路桥下游河道新建1座固床坝（3#固床坝），防止河道继续下切。3座固床坝均在坝后新建消力池、海漫、抛石防冲槽等消能防冲设施。在河道疏浚及新建固床坝工作完成后，恢复甘峪河一定的生态水面。; 已建. 疏浚工程; 本工程的河道疏浚为河床整理、两侧岸坡堆石，河槽中清理的大块石就近堆置于河道两岸，保证主河槽行洪顺畅的同时保护堤岸继续淘刷，砂石料就近用于固床坝等建筑物的粗细骨料。疏浚范围为甘峪河现状5#固床坝上游270.9m长段河道，现状3座原固床坝上下游预留2m范围河床不进行疏浚，疏浚河道宽度范围为30m~ 65m，疏浚厚度范围为0.20m~1.34m，面积12023m2，总疏浚量6375m3，其中机械疏浚5713m3，人工疏浚662m3。; 已建. 辅助工程; 施工导流; 固床坝左岸施工时，可利用开挖土方在河中布设纵向围堰利用原河道右侧部分导流，固床坝右岸施工时可利用原河道左侧部分导流，施工导流围堰采用土堤围堰，迎面水可用编织袋，在迎水侧铺设彩条布防渗，围堰顶宽2m，高1.5m，迎水面和背水面坡比分别为1：2和1：1.5，围堰总长500m。; 临时工程，已拆除. 临时库房; 工程施工直接外购商品混凝土，不设置拌合站。由于块石料、砂砾料为本工程辅料，用量较少，在西安市场直接购买。项目在S107环山路桥下游东侧空地，建一座临时库房，建筑面积100m2，主要用于施工器具及少量施工材料的存放。; 临时工程，已拆除. 临时房屋; 项目在S107环山路桥下游东侧空地，建一座临时房屋，建筑面积100m2， 作为施工管理人员办公用房。; 临时工程，已拆除. 弃土场; 项目不设取土场、弃土场，疏浚清理的大块石就近堆置于河道两岸，保证主河槽行洪顺畅的同时保护堤岸继续淘刷，砂石料就近用于固床坝等建筑物的粗细骨料，经土石方平衡后，本工程无弃方。; /. 施工便道; 目前甘峪河S107环山路桥上游左岸现有2条下堤坡道可供本次施工使用。 本次在S107桥下游右岸新建一条5m宽下堤坡道，顶部20cm采用碎石垫层，总长度114m，其中河道内道路整平长度77m，临时下堤路采用河滩料回填，纵坡8%。同时为了便于通行，整平右岸堤顶路234.68m，路面宽5m。; 临时工程，已拆除. 公用工程; 给水; 用水来自周边村镇自来水。; /. 排水; 施工期施工人员生活污水依托周边居民生活设施. 供电; 施工用电依托周边市政电网临时接入。; /. 环保工程; 废气; 通过洒水降尘、运输车辆加盖篷布、建筑材料覆盖等措施降低施工期扬尘污染。; 施工期已结束，施工期影响已消失. 废水; 施工期施工人员生活污水依托周边居民生活设施收集处置。项目在临时占地施工范围内，S107环山路桥下游东侧空地设1处洗车台及1座沉淀池，施工过程产生的运输车辆冲洗废水及施工废水经沉淀池沉淀处理后回用，不外排。. 噪声; 通过选用低噪声施工设备、合理布置施工场地、合理安排施工时间。. 固废; 施工人员的生活垃圾均进行分类集中收集，定期交给环卫部门处置；建筑垃圾能回用的综合利用，不能回用的交由西安昊立土方工程有限公司清运，破碎后作为建筑骨料再生利用。. 生态; 项目临时用地占用前先进行表土剥离并保存，临时占用结束后清除建构筑物及建筑垃圾，进行整地和表土回覆，恢复原用途；施工期严格控制施工作业带，避免随意扩大施工作业范围破坏周围植被，尽可能减少植被损坏；施工期做好施工导流，以减轻施工活动对河流水体的扰动；禁止在河道内存放油料、进行施工机械维修等，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入地表水体，影响河道水质；严禁施工人员毁坏、捕杀水生动植物。; 已建. 3、主要工程特性 项目主要工程特性见表2-2。 表2-2 项目主要工程特性表 序号; 项目; 单位; 数量. 一; 水文. 1; 本次河道防洪治理长度; m; 476. 二; 固床坝工程等级; 级; V. 三; 固床坝防洪标准; 年; 30年一遇洪水. 1; 甘峪河设计洪水流量; m3/s; 206. 四; 主要建、构筑物. 1; 1#固床坝; 坝长; m; 51.3. 坝高; m; 3. 坝顶宽; m; 1. 消力池; 池深; m; 0.8. 长度; m; 8. 海漫长度; m; 15. 抛石防冲槽长度; m; 9.21. 2; 2#固床坝; 坝长; m; 46.67. 坝高; m; 3. 坝顶宽; m; 1. 消力池; 池深; m; 0.8. 长度; m; 8. 海漫长度; m; 6. 抛石防冲槽长度; m; 9.74. 3; 3#固床坝; 坝长; m; 75. 坝高; m; 3. 坝顶宽; m; 1. 消力池; 池深; m; 0.8. 长度; m; 8. 海漫长度; m; 10. 抛石防冲槽长度; m; 9.28. 五; 疏浚工程. 1; 疏浚长度; m; 207.9. 2; 疏浚面积; m2; 12023. 3; 疏浚量; m3; 6375. 六; 施工工期; 月; 3. 七; 工程总投资; 万元; 696.95. 4、主要工程设计 （1）固床坝工程 固床坝的主要作用是减缓河床比降，降低流速，使河床不再下切，以达到保护原有河堤及下游固床坝的作用。 1#固床坝位于白龙沟大桥下游73.11m处，采用C25埋石砼重力坝，坝长51.3m，坝高3m，坝顶宽1m，坝顶高程为512.27m，坝底高程为509.27m，最大底宽3m。 图2-1 1#固床坝平面布置图 2#固床坝位于白龙沟大桥下游207.40m处。采用C25埋石砼重力坝，坝长46.67m，坝高3m，坝顶宽1m，坝顶高程为509.00m，坝底高程为506.00m，最大底宽3m。 图2-2 2#固床坝平面布置图 3#固床坝位于S107环山路桥桥梁中心线下游72m处，采用C25埋石砼重力坝，坝长75m，坝高3m，坝顶宽1m，坝顶高程为503.50m，坝底高程为500.50m。最大底宽3m。 图2-3 3#固床坝平面布置图 固床坝坝底设齿墙，以延长渗径和增加坝体抗滑稳定性。固床坝背水侧为两级阶梯式跌水，每级高0.5m，宽1m。坝顶设置20~40cm厚汀石踏步，踏步下铺3~5cm厚细石混凝土底浆。 河道现状两侧为1: 3坡比格宾石笼护坡，基础为1m高M7.5浆砌石基础，建坝时需先拆除现状基础及部分护坡，坝体左、右两端伸入两岸边坡之中3m，然后采用50cm厚、1：3坡比C25砼护坡恢复河道防护，砌护顶高程为设计洪水位以上0.5m。新建固床坝与两岸新建C25砼护坡之间设置橡胶止水带(651型号)。固床坝垂直水流方向设沉降缝，缝内填高氯聚乙烯泡沫板。 考虑该段河道比降较陡，流速大，因此采用30cm厚C25钢筋砼铺盖，长度为6.0m。铺盖下设置10cm厚C15砼垫层。铺盖两岸拆除现状格宾石笼护坡及浆砌石基础，采用C25砼进行重新防护，基础顶高程和新建铺盖顶高程一致，防护厚度为50~80cm。 固床坝坝后设置消力池，消力池采用50cm厚C25钢筋砼结构，消力池顺水流方向长8m，深0.8m。消力池底板垂直水流方向上设纵向沉降缝，缝宽2cm，缝内填高氯聚乙烯泡沫板。为减小渗透压力，消力池设孔径10cm、孔距及排距均为1m的排水孔，梅花型布设，孔口表面用无砂砼填塞15cm，孔下段填塞中粗砂。 海漫作用是消减水流的剩余能量，使水流均匀的扩散，调整流速分布，减小底部冲刷。海漫采用50cm厚格宾石笼海漫，格宾石笼规格为2×1×0.5m。格宾石笼下铺设土工布（300g/m2），石笼与土工布之间填充10cm厚粗砂垫层。 海漫后接防冲槽，底宽2m，深度1.5m，防冲槽上游采用1: 2坡比格宾石笼与上游海漫衔接，下游段采用1: 3坡比与现状河底顺接，并采用块石回填至现状河底高程。 （2）疏浚工程 甘峪河环山路桥上游河道建有三座固床坝，与两岸堤防同期实施，三座坝为原设计5座坝中的3#、4#、5#固床坝，为M7.5浆砌块石重力式坝。 甘峪河环山路桥上游河道河床质为砂卵石结构，河流为潜流地下河，河床大多裸露，河床内无明显来水，河道内现状三座固床坝上游淤积严重，河床遍布砂砾、碎石，局部主槽靠岸，对已成堤防坡脚冲刷严重，基础明显外露。甘峪河洪水携带大量的卵石及泥砂，洪水过后，固床坝回水区内易造成淤积，河道内干涸无水面，河床裸露。 为缓解甘峪河环山路桥上游河道淤积情况，恢复河道行洪能力。通过对工程区河床的疏浚，将目前淤积较高的河滩进行清理，疏通河道行洪断面，疏浚工作完成后，可恢复河道原设计的行洪能力，保证现状3座固床坝的安全运行。 疏浚范围为甘峪河现状固床坝上游270.9m段河道，现状3座原固床坝上下游预留2m范围河床不进行疏浚，疏浚河道宽度范围为30m~ 65m，疏浚厚度范围为0.20m~1.34m，面积12023m2，总疏浚量6375m3，其中机械疏浚5713m3，人工疏浚662m3。 现状3#坝 现状4#坝 现状5#坝 疏浚范围 疏浚范围 图2-1 疏浚范围图 图2-2 疏浚纵断面图 由于河道左右两边部分滩地距离河堤较近，为了避免危害堤防自身安全稳定，河道两侧现状堤防坡脚向河道内3m范围采用人工疏浚，然后采用1：3坡比清至设计河底高程，设计河底基本与已成堤防基础顶高程一致。现状坝前2m、坝后2m范围采用人工疏浚，实施过程中确保现状建筑物安全。本工程的河道疏浚为河床整理、两侧岸坡堆石，河槽中清理的大块石就近堆置于河道两岸，保证主河槽行洪顺畅的同时保护堤岸继续淘刷，砂石料就近用于固床坝等建筑物的粗细骨料。 |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 本工程位于陕西省西安市鄠邑区，治理段上起甘峪河S107环山路桥上游356m，下至S107环山路桥下游120m处，在S107环山路桥上游河道新建2座固床坝（自上游下下游命名为1#固床坝、2#固床坝），在S107环山路桥下游河道新建1座固床坝（3#固床坝）。疏浚范围为本次新建1#固床坝至甘峪河现状固床坝上游范围共270.9m段河道，3座现状原有固床坝上下游预留2m范围河床不进行疏浚。施工过程中为了便于通行，在S107桥下游右岸新建一条5m宽下堤坡道，并整平右岸堤顶路234.68m，路面宽5m。 - 施工组织 - 交通条件 工程区紧邻S107环山路，下游有神白路，河道两岸可对外连通，附近有土路、通村路，对外交通十分便利。目前甘峪河S107环山路桥上游左岸现有2条下堤坡道可供本次施工使用。本次在S107桥下游右岸新建一条5m宽下堤坡道，满足工程开挖、回填等物料供应要求，总长度114m，其中河道内道路整平长度77m，临时下堤路采用河滩料回填。同时为了便于通行，整平右岸堤顶路234.68m，路面宽5m。 （2）施工用电 施工供电可与当地供电部门取得联系，就近接入，或直接从附近村庄取电。项目实施区内农村电网密布，满足项目建设施工用电要求。 （3）施工用水 施工生产用水、生活用水接当地居民生活供水系统自来水管道供水，供施工、生活使用。 （4）机械修配加工 施工所用机械设备利用鄠邑区内修配厂进行修配，不在施工现场维修。 （5）建筑材料 工程实施需要的主要建筑材料为水泥、砂石等。水泥、砂石料等主材从鄠邑区就近采购。 （6）建设用地 本工程占地可分为永久占地和临时占地，项目占地不涉及拆迁和移民安置，永久占地和临时占地不涉及占用湿地的情况。 本工程永久占地总计6200m2，主要为修筑固床坝占地。 本工程临时占地总计770m2，均为河道用地及河滩地，临时占地主要为施工便道、临时库房、临时房屋等占地，项目不设置拌合站，施工人员住宿租用周围村庄空房，临时占地占用结束恢复原用途。目前工程已施工结束，对施工临时占地进行了全面恢复。 （7）劳动力供应 工程区劳动力可从附近村庄招取，除农忙时间外，其余时间农村劳动力均可用于工程建设，劳动力能够满足施工要求。项目区内技术人员和管理人员，通过技术培训后，能够满足该项目的规划设计和组织管理的要求。 |
| 施工方案 | 一、主要工程施工工序 （1）疏浚施工 疏浚位置以河道断面中间宽度的河床为主，不过分开挖河床。疏浚主要采用机械进行施工，但在跨河桥梁及现状坝上游铺盖至下游防冲槽范围内，采用人工进行疏浚。人工疏浚采用人工挖装、架子车运输，待人工清运出建筑物范围以外，再采用机械推运至贴坡堆土处。本工程的河道疏浚为河床整理、两侧岸坡堆石，河槽中清理的大块石就近堆置于河道两岸，保证主河槽行洪顺畅的同时保护堤岸继续淘刷，砂石料就近用于固床坝等建筑物的粗细骨料，砂石料在使用前不需要进行破碎处理。 （2）土方工程施工 本工程开挖、回填土方主要以现状河床中的非粘性土为主，土方施工以机械为主、人工为辅的原则进行施工安排。本着经济、合理的原则，回填料应首先利用工程开挖的河床砂卵石。土方开挖采用挖掘机为主，推土机及人工配合施工，土方压实以机械碾压为主，机械压不到的地方采用蛙式打夯机补夯，最后由人工整坡。 机械压实时，宜采用振动碾或蛙式打夯机，干容重应由实验室做出击实试验报告，机械碾压一般中速行驶为宜，并应走直、扣严、到头、到边，不得漏压。轮迹套压宽度不小于10cm；分段分片碾压时，相邻两个压实面的搭接宽度为1~2m；碾压机具行走方式为平行于坝轴线。对于机械压不到的边角，要用人工或机械夯补压夯实。 （3）固床坝施工 根据各部位砼结构的特点，采用技术合理的模板型式。模板表面应光洁平整，接缝严密，不漏浆，以保证砼表面质量。砼工程施工按现行的《水工砼施工规范》，《水 工砼外加剂技术标准》等相关技术规范执行。构筑物地基必须验收合格后，方可进行砼浇筑的准备工作。浇筑砼前应详细检查有关准备工作，地基处理情况等是否符合设计要求，各项指标达到设计要求后浇筑混凝土。浇筑要分层浇筑，每层不大于30cm，振捣要符合振捣要求，保证混凝土密实。砌筑过程及结束后一定要随时洒水、覆盖，做好养护工作。在固床坝、消力池等的沉降缝安装橡胶止水带，在定位橡胶止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让止水带翻滚、扭结，如发现有扭结不展现象应及时进行调整；在浇注固定橡胶止水带时，应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果；在混凝土浇捣时还必须充分震荡，以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。 （4）格宾石笼坝施工 石笼选用机制钢丝石笼，规格为2×1×0.5m，网孔为140×160mm蜂巢式网孔，网面钢丝线径2.7mm，端丝和边丝线径3.4mm。填充石料应选用卵石或块石且饱和单轴抗压强度不小于30Mpa，粒径大于网孔1.2倍以上，要求无风化，坚硬石料，空隙密实度大于80%。 根据护坡设计断面进行格宾石笼网箱的组装，石笼网箱在组装时，间隔网与网身应成90°相交，经绑扎形成长方形或正方形网箱组。施工时根据设计要求在护坡下铺设好土工布。填充石笼的石料容重应达到1.7t/m3。必须同时均匀地向同层的各箱格内投料，严禁将单格网箱一次性投满，一般1m高网箱分四层投料为宜，填充石料顶面宜适当高出网箱，且必须密实，空隙处宜以小碎石填塞。裸露的填充石料，表面应以人工或机械砌垒整平，石料间应相互搭接。石料装箱时应随装石填入20%碎石或砂砾石，实度大于80%。在施工过程中，网箱组砌体平面位置必须符合设计图纸要求；网箱层与层间砌体应纵横交错，上下联结，严禁出现“通缝”，砌体外露面应平整美观。 主要污染工序： 本工程属于生态治理类项目，污染主要在施工期。本项目施工期对环境的影响主要表现为施工扬尘、施工机械及车辆废气；施工人员生活污水、车辆冲洗废水；施工噪声；弃方、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 目前项目已结束，无遗留环境问题。施工期废气、废水、噪声、固体废物影响已结束，施工临时占地场地已进行地面植被恢复。根据现场调查及询问，本项目施工期未收到周围群众关于环保方面的投诉。 二、施工时序及建设周期 本工程已建成，施工期共3个月，其中主工期两个月。根据施工程序和各时期施工重点不同，将施工总进度分为三个阶段： 工程筹建期：10天，2023年10月15日至2023年10月24日，在施工前由建设单位做好工程的勘察设计、招投标工作，选定施工单位，并做好工程对外交通、施工供电、施工通信工作等。 主体工程施工期：50天，2023年10月25日至2023年12月13日，同步进行疏浚工程及固床坝工程，其中前20天完成疏浚工程。 工程完建期：30天，2023年12月24日至2024年1月22日，主体工程施工完成后，进行施工场地恢复、建设单位退场等扫尾工作，并完成所有项目施工和验收任务。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于西安市鄠邑区，根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，2023年1~12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表中鄠邑区统计数据，如下表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 77; 70; 110%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 49; 35; 140%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 6; 60; 10%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 27; 40; 67.5%; 达标. CO; 24h平均第95百分位浓度; μg/m3; 1700; 4000; 42.5%; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; μg/m3; 185; 160; 115.6%; 超标. 根据以上监测结果可知，鄠邑区SO2、NO2的年平均质量浓度值、CO的24小时平均第95百分位浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求；PM10、PM2.5的年平均质量浓度值和O3的日最大8小时平均第90百分位浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求，故项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 2、地表水环境质量现状 项目位于甘峪河S107环山路桥段，根据陕西省人民政府批复的《陕西省水功能区划》（陕政办发[2004]100号），项目所在甘峪河河段水质目标为III类。通过搜集西安市环境监测站、陕西省生态环境厅发布的水环境质量月报数据，结合国家地表水水质数据发布系统发布的西安市秦岭北麓河流峪口监测数据，2023年6月~2024年5月连续1年甘峪河峪口断面的水质监测数据见下表，甘峪河峪口断面位于本项目所在甘峪河河段上游2km处，该断面坐标为：经度108.492710°，纬度34.046984°。 表3-2 地表水质量现状评价表 mg/L 监测日期; pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷. 2023.6; 7.80; 9.1; 3.1; 9; 0.5; 0.109; 0.027. 2023.7; 8.06; 8.5; 1.9; 6; 0.5ND; 0.068; 0.020. 2023.8; 8.11; 8.7; 1.9; 9; 0.9; 0.051; 0.030. 2023.9; 7.99; 9.9; 0.9; 5; 0.7; 0.074; 0.01ND. 2023.10; 8.44; 10.4; 2.1; 11; 1.1; 0.051; 0.020. 2023.11; 7.28; 11.8; 1.2; 7; 0.8; 0.052; 0.01ND. 2023.12; 7.31; 12.3; 1.1; 11; 1.2; 0.114; 0.01ND. 2024.1; 8.03; 12.9; 1.3; 10; 0.9; 0.131; 0.020. 2024.2; 7.88; 12.1; 0.9; 8; 0.8; 0.170; 0.012. 2024.3; 7.74; 11.6; 1.1; 7; 0.9; 0.121; 0.012. 2024.4; 7.48; 10.4; 1.2; 6; 0.7; 0.087; 0.026. 2024.5; 7.87; 11.0; 1.2; 10; 1.1; 0.051; 0.036. 执行标准; 6~9; ≥5; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上述监测结果可知，项目所在区域甘峪河各项监测因子检测结果满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准相关要求。 3、声环境质量现状 根据现场踏勘，项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标。故本次评价不进行声环境质量现状监测。 4、生态环境现状 （1）主体功能区划 本项目位于西安市鄠邑区，根据《陕西省主体功能区规划》，项目所在区域属于限制开发区域，具体见附图8。 （2）生态功能区划 本项目位于西安市鄠邑区，根据《陕西省生态功能区划》及陕西省生态功能区划图（见附图9），项目所在区域的生态功能分区属于渭河两侧黄土台塬农业区。 （3）土地利用类型 本工程永久占地6200m2，永久占地为固床坝占地，均为河道用地。项目临时占地（770m2，折1.155亩），项目临时占地主要为施工便道、临时库房、临时房屋等占地，根据《中华人民共和国河道管理条例》，两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区、两岸堤防及护堤地均属于河道管理范围，本项目施工临时占地均位于河道及堤防外护堤地（临时房屋、临时库房、洗车台均在堤防外护堤地），均属于河道管理范围内河滩地。因此可知本工程占地类型为河道用地及河滩地，不占用基本农田。 （4）植物资源 1）植物区系 根据《中国种子植物区系地理》（吴征镒等，2011年），调查范围属于东亚植物区，中国—日本森林植物亚区，关中平原植被栽培区，西安、咸阳泾、灞、渭河汇流平川水浇地栽培植被小区。 项目位于渭河平原南部，渭河平原以西安、咸阳为中心，南依秦岭，北接旱塬，土壤肥沃，地势平坦，土壤略呈碱性反应，pH值为6.5~7.5，灌溉渠网纵横，可补年降水量600mm左右的不足。无霜期215天左右，是全省最重要的麦面产区，西安四周及主要城镇附近还是全省最大的蔬菜产区。水浇田一年两熟，其余两年三熟，复种指数150%以上，最高可到195%。 2）植被类型 结合现场踏勘及查阅《户县志》等相关资料，项目调查范围内主要有国槐（Sophora japonica）、毛白杨（Populus tomentosa）、旱柳（Salix matsudana）等景观绿化植被。水生植被包括挺水植物有莲、水苦荬、小香蒲；浮水植物有紫萍、三叉浮萍、荇菜等；沉水植物常见的有孤尾藻、篦齿眼子菜等。农作物中小麦占播种面积的50%以上，其余为玉米、高粱、豌豆、红薯等杂粮及花生、油菜等油料作物，另种植有葡萄、苹果、柿、猕猴桃、杏等。项目所在区域内没有被列为国家及省级法定保护的植被种类。 （5）陆生动物资源 1）两栖类 ①种类、数量及分布 查阅《户县志》等相关资料，项目调查范围内主要为蟾蜍科的中华蟾蜍和蛙科中国林蛙，无国家重点保护两栖类，亦无陕西省重点保护两栖类。 ②区系类型 按区系类型分，以上两种两栖类均为广布种。 ③生态类型 中华蟾蜍和中国林蛙主要在评价范围内离水源不远的陆地上如草地，石下，田埂间等生境内活动，与人类活动关系较密切。根据其生活习性，可将其归类为陆栖型两栖类。 2）爬行类 ①种类、数量及分布现状 查阅《户县志》等相关资料，项目调查范围内无国家重点保护两栖类，亦无陕西省重点保护两栖类。影响范围内分布的爬行动物中，以多疣壁虎、中华鳖、华游蛇较常见。 ②生活类型 灌丛石隙型：包括丽斑麻蜥、黄纹石龙子等。主要在评价区内的山林灌丛中活动，也栖息于路边石缝中，在人为活动频繁的地带出没较多，与人类活动关系较密切。 住宅型：有多疣壁虎和无蹼壁虎等。主要在评价区内的住宅区附近栖息和活动，也有栖息在桥洞和岩石下，与人类活动的关系密切。 水栖型：有中华鳖、华游蛇等。主要在评价区内的各类淡水水体中活动。 林栖傍水型：有黄脊游蛇等。主要在评价区内有近水岸边或阴湿山坡等环境中活动、觅食。 3）兽类 ①种类、数量及分布现状 查阅《户县志》等相关资料，项目所在区域兽类有马铁菊头蝠、岩松鼠、褐家鼠、社鼠等。项目所在区域内没有被列为国家及省级法定保护的动物种类。 ②生活类型 半地下生活型：有刺猬、草兔、褐家鼠、大林姬鼠、社鼠、小家鼠等。 岩洞栖息型：有马铁菊头蝠1种。在项目所在区域内主要分布于屋顶、墙缝中及山区的岩洞中。 树栖型：有岩松鼠、隐纹花松鼠等。主要分布在林中的树上。 4）鸟类 查阅《户县志》等相关资料，项目所在区域内鸟类有珠颈斑鸠、山斑鸠、喜鹊、大山雀、树麻雀、家燕、松鸦、乌鸦等，主要分布在附近农田及阔叶林中。项目所在区域内没有被列为国家及省级法定保护的鸟类。 （6）水生生物现状 1）浮游植物 浮游植物作为重要的水质指标生物，不仅是水生态系统中的初级生产者，而且是水中溶解氧的主要供应者，在水体物质循环和能量流动中起着十分重要的作用。项目调查范围内主要以绿藻为主硅藻为辅。 2）浮游生物 浮游动物在水生态系统结构、功能和生物生产力研究中占有重要地位，一般为原生动物、轮虫、枝角类和桡足类四大类，项目所在区域内的浮游动物主要以砂壳虫属的种类为主。 3）底栖动物 项目调查范围内底栖动物主要包括节肢动物门、软体动物门、扁形动物门、环节动物门。 4）鱼类资源 查阅《户县志》等相关资料，项目所在区域无国家及省级保护种类。主要为鲫鱼（Carassius auatus）、鲤鱼（Cyprinus carpio）等。 项目区所在甘峪河河道在非雨季时段河流为潜流地下河，河床大多裸露，河床内无明显来水，基本无鱼类分布，在雨季时段项目区所在甘峪河河道水流流速较快，调查范围下游河道内鱼类为鲤鱼、鲫鱼等，主要适应静水或缓流水生活的种类。主要以底栖无脊椎动物以及浮游植物作为食物。项目所在区域内没有被列为国家及省级法定保护的鱼类种类，项目所在区域上下游无鱼类三场分布。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 工程区位于鄠邑区西侧，工程南起甘峪河S107环山路桥（以桥梁中心线计）上游356m（上游73.11m处为白龙沟大桥），北至S107环山路桥下游120m处，治理河道长度476m。现状两岸堤防为2011年修建，根据“西安市户县甘峪河107省道上游段综合治理工程”设计资料，该段堤防工程级别为3级，防洪标准为30年一遇洪水设计，本段河道宽度60m~88m，河道两岸采用格宾石笼护坡，坡比约1: 3，S107 环山路桥上游左、右岸堤顶为砼路，宽度5m~6m，下游左、右岸堤顶为土路，右岸堤外为神白路。 白龙沟大桥下游现状河道淤积严重，河床主要以砂卵石为主，局部主槽靠岸，对已成堤防坡脚冲刷严重，基础明显外露。甘峪河环山路桥上游河道建有三座固床坝，与两岸堤防同期实施，三座坝为原设计5座坝中的3#、4#、5#固床坝，为M7.5浆砌块石重力式坝，固床坝工程等别为V等小（2）型工程，主要建筑物及次要建筑物级别均为5级，防洪标准为10年一遇洪水设计，10年一遇洪水相应洪峰流量为100m3/s。 甘峪河洪水携带大量的卵石及泥砂，洪水过后，固床坝回水区内易造成淤积，坝前河道有一定程度泥沙淤积，河道内干涸无水面，河床裸露。为保护上游三座固床坝，5#固床坝下游河道内有一道护坎工程，跌坎前后河道高差约2m，跌坎下游河道下切较严重，局部堤防基础受冲刷外漏。 本次治理段甘峪河河道主要存在问题： 1、白龙沟大桥下游至现状3#固床坝之间河道，主槽下切严重，现状堤防坡脚冲刷严重，影响堤防安全。 2、现状河道内5#固床坝下游跌水后河道冲刷严重，跌坎基础裸露，需要采取措施防止河道继续下切。 3、河床质为砂卵石结构，河流为潜流地下河，河床大多裸露，河床内无明显来水，河道内现状固床坝上游淤积严重，河床遍布砂砾、碎石。 目前项目已建成，经现场踏勘，无遗留环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现场调查，本项目为线性工程，因此大气评价范围取工程沿岸200m，声评价范围取工程沿岸50m。本项目评价范围内主要环境保护目标如表3-2。 表3-2 项目主要环境敏感保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X（°）; Y（°）. 白龙村; 108.489993; 34.046959; 村民; 35户，120人; 环境空气二类区; 河道 左岸; 105. 地表水环境; 甘峪河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中的二级标准要求。具体限值要求如表3-3。 表3-3 环境空气质量标准限值 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准名称及类别. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准. （GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 4; 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 5; 颗粒物（PM10）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. （2）地表水环境质量 甘峪河水体功能为Ⅲ类，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 表3-4 地表水环境质量标准 单位 mg/L 项目; pH（无量纲）; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷. Ⅲ类; 6～9; ≥5; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. （3）声环境质量 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，具体限值要求如表3-5。 表3-5 声环境质量标准限值 标准名称; 类别; 单位; 标准值. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 1类; dB（A）; 55; 45. 2、污染物排放标准 （1）大气污染物 本项目施工期扬尘执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关限值要求。 表3-6 施工期废气排放标准限值 污染物; 项目; 无组织排放浓度最高点浓度限值; 单位; 标准. 颗粒物; 基础、主体结构; 0.7; mg/Nm3; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）. 拆除、土方及地基处理工程; 0.8. （2）废水 施工废水全部回用不外排，施工人员生活污水依托周边现有的生活污水治理措施处置。 （3）噪声 本项目施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 标准名称; 标准限值dB（A）. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. （4）固体废物 本项目施工期和运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本工程属于生态治理类项目，目前项目已建成，施工临时占地均已恢复，无遗留环境问题。根据现场调查及询问，本项目施工期未收到周围群众关于环保方面的投诉。因此本次评价对施工期的环境影响进行回顾性分析评价。本工程运营期无产污环节，主要产污环节在施工期。本项目施工期对环境的影响主要表现为施工扬尘、施工机械与车辆废气；施工人员生活污水、车辆冲洗废水；施工噪声；弃方、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 一、大气环境影响分析 本项目场地施工活动对环境空气的影响主要是施工扬尘、施工机械与车辆废气等。 （1）施工扬尘 施工扬尘污染主要来源于土方的挖掘、堆放、回填和清运过程；建筑材料运输、装卸、堆放过程；各种施工车辆运输过程；施工垃圾堆放和清运过程以及场地平整、道路施工过程产生的扬尘。施工现场周围粉尘浓度与源强大小及源强距离有关，其中风速越大，颗粒越小，原料土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。同时，距离不同，扬尘污染影响程度亦不同。 在一般气象条件下，施工扬尘的影响范围主要为其下风向200m范围内。根据已建类似工程实际调查资料，见下表。 表4-1 施工现场扬尘对环境的影响情况表 工地下风向距离（m）; 20; 50; 60; 100; 150; 200; 250. 浓度（mg/m3）; 1.303; 0.722; 0.698; 0.402; 0.311; 0.270; 0.210. 由上表可知，项目施工扬尘主要影响在周边200m范围内，在60m处可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中无组织粉尘浓度最高点浓度限值。 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘，会给施工场地周围和施工运输沿线的敏感目标大气环境带来一定程度的污染。车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123×（V/5）×（W/6.8）0.85×（P/0.5）0.75 式中：Q--汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V--汽车速度，km/h； W--汽车载重量，t； P--道路表面粉尘量，kg/m2 下表为一辆10t卡车，再通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表4-2 不同速度和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/（km·辆） 车速; 道路表面粉尘量. 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. kg/m2; kg/m2; kg/m2; kg/m2; kg/m2; kg/m2. 5km/h; 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10km/h; 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15km/h; 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25km/h; 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 从上表可见，在同样路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面粉尘越大，扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面清洁是减少扬尘的有效手段。研究表明，通过洒水可有效地减少70%的起尘量。限速行驶及保持路面清洁也是减少扬尘的有效手段。通过配备车辆冲洗设施，运输车辆封闭或遮盖，限制措施等措施，可降低对周边环境及敏感目标的影响，对周边环境及敏感目标影响较小，施工扬尘可以满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关限值要求。 （2）施工机械及车辆废气 施工期间施工机械主要有挖掘机、推土机、碾压机等，运输车辆主要有自卸汽车、载重汽车等，施工机械和运输车辆排放的尾气中的污染物主要有 CO、NOx、THC等。根据《环境保护实用数据手册》，载重汽车尾气主要污染物排放浓度约为CO＜1.05g/m3、NOx＜1.65g/m3。由于施工机械同时施工数量少且较分散，其污染程度相对较轻。 目前施工期已结束，大气影响随着施工期的结束而结束。根据现场调查及询问，本项目施工期未收到周围群众关于环保方面的投诉。 二、水环境影响分析 项目施工期废水主要包括施工人员生活污水、车辆冲洗废水。 （1）施工人员生活污水 工程施工期不提供餐食及住宿，施工期施工人员生活污水主要是盥洗废水。施工人员生活用水按30L/人·d计算，在施工高峰期施工人员和施工管理人员共10人，排水量按80%计算，生活污水产生量约为0.24m3/d。盥洗废水洒水抑尘，施工人员如厕依托周边居民生活设施收集处置。 （2）车辆冲洗废水 本工程所需砂石料、混凝土均采用外购，无现场混凝土和砂浆加工，故无混凝土及砂石料加工系统废水。项目附近的地区均具备机械设备及车辆维修、保养条件，施工现场不考虑机械的保养维修。施工使用的机械、运输车辆等设备的冲洗过程会产生废水。 施工期生产废水主要污染因子为SS，项目设1处洗车台及1座沉淀池，施工期产生车辆冲洗废水集中收集后，利用沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排，从而减轻对周围水环境的影响。洗车台及沉淀池位于S107环山路桥下游东侧空地，在项目临时占地施工范围内，占地类型均属河滩地。目前项目施工期已结束，已对洗车台及沉淀池进行土地平整、绿化恢复。 三、声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆产生的噪声，噪声源主要包括施工期使用的挖掘机、推土机、碾压机、蛙式打夯机、装载机、振捣器、切割机、电焊机等，产生的噪声级约79~100dB（A），这些噪声会对周围声环境产生一定影响，施工产生的噪声主要为短时局部影响。类比各种施工机械的实测资料，施工期噪声污染源强见表4-3。 表4-3 施工机械噪声实测值 序号; 机械类型; 测点距施工机械距离（m）; 噪声值（dB（A））; 声源特征. 1; 挖掘机; 1; 98; 流动不稳定源. 2; 推土机; 1; 96; 流动不稳定源. 3; 碾压机; 1; 85; 流动不稳定源. 4; 蛙式打夯机; 1; 100; 流动不稳定源. 5; 装载机; 1; 97; 流动不稳定源. 6; 振捣器; 1; 93; 流动不稳定源. 7; 电焊机; 1; 87; 固定不稳定源. 8; 切割机; 1; 90; 固定不稳定源. 9; 混凝土搅拌车; 1; 79; 流动不稳定源. 10; 自卸汽车; 1; 98; 流动不稳定源. 项目最近的敏感目标为西侧105m处的白龙村，项目施工期噪声会对周围敏感目标产生一定的影响，但施工期影响时间较短，施工机械的影响是不连续的，敏感目标所受的噪声影响也主要是发生在附近区域的施工过程中，总体上存在无规则、强度大、暂时性等特点。为了降低项目施工对周边环境及敏感目标的影响，建设单位在施工期严格落实了文明施工相关要求，对施工人员加强管理，尽可能减少了人为噪声的产生，项目施工期不在夜间及午休期间施工。施工期的噪声影响是短暂的，噪声影响将随着施工期的结束而结束。 根据现场调查，施工期未收到周边居民关于噪声的投诉。目前施工期已结束，噪声影响随着施工期的结束而结束。 四、固体废物环境影响分析 本项目施工期固体废物主要包括建筑垃圾、生活垃圾。 （1）土石方平衡 本工程土方开挖共计14412m3，填方14412m3。本工程的河道疏浚为河床整理、两侧岸坡堆石，疏浚清理的主要为河道内预计砂石，河槽中清理的大块石就近堆置于河道两岸，保证主河槽行洪顺畅的同时保护堤岸继续淘刷，砂石料就近用于固床坝等建筑物的粗细骨料，经土石方平衡后，本工程无弃方，土石方平衡表下表4-4。 表4-4 土石方平衡分析计算表 单位：m3 序号; 项目; 挖方; 填方（自然方）; 余方. 夯填; 堆石; 铺摊; 合计. 1; 1#固床坝; 4281; 3782; /; /; 3782; 499. 2; 2#固床坝; 1479; 1297; /; /; 1297; 182. 3; 3#固床坝; 2277; 2235; /; /; 2235; 42. 4; 疏浚工程; 6375; /; 1342; 5756; 7098; -723. 合计; 14412; 7314; 1342; 5756; 14412; 0. （2）建筑垃圾 项目固床坝建设需要嵌入现有堤防，因此在固床坝施工时需要在固床坝与堤防连接处将现有堤防拆除，拆除过程会产生的碎砖块、废石料、水泥块及混凝土残渣等，产生量约为10t，建筑垃圾能回用的综合利用，不能回用的交由西安昊立土方工程有限公司清运，破碎后作为建筑骨料再生利用。 （3）生活垃圾 施工人员生活垃圾由施工现场设置的垃圾箱集中收集后交由环卫部门处置。 五、生态环境影响 （1）占地影响 本项目属于“防洪除涝工程”，临时占地面积770m2，占地类型属河道用地及河滩地。 项目在S107环山路桥下游东侧空地，建一座临时库房及一座临时房屋，总占地面积200m2；在S107桥下游右岸新建一条5m宽，114m长的施工便道。根据现场调查可知，临时建构筑物、施工便道在施工结束后已拆除，并对临时占地进行全面整地，恢复起河道用地的原用途，未发现无遗留的环保问题。 施工临建设施占压和施工活动扰动区域等临时占地在施工结束后，通过场地整治恢复措施，地表植被可以逐步得到恢复，根据现场调查可知，项目施工临建设施占压土地已进行了绿化复植。且由于工程占地面积相对较小，其对生态系统的影响是局部的，其范围一般局限在施工区内部。另外，占地区无国家级和区级保护植物分布，植物种类均为常见种类，不会对其种类产生大的影响。因此，临时占地对生态环境影响较小。 （2）对植被的影响 本工程治理整治河道长度476m，工程建设对植物的影响主要表现为工程建设占地对其造成的一次性破坏以及由此产生的生物量的损失，施工扰动原地貌，破坏沿岸植被，对岸线及地表植物物种及植被造成直接破坏，使影响区内植被面积减少，导致施工区域的植物生物量损失。 根据收集资料及现场调查，项目区的陆生植被以杂草、少量乔灌木和农田植被为主，主要分布在道路两侧、河道两岸及居民村落周围，天然植被较少，植物以城镇绿化植物和农作物为主。 施工活动占地影响范围即为本工程扰动原地貌、损坏土地资源、破坏植被的面积，临时占地面积较少，临时用地主要为临时库房、临时房屋、施工便道占地，占地类型为河道用地及河滩地，临时占地范围内的主要植被为河道两侧绿化植被，工程施工结束后已对施工临时占地恢复原貌，故工程施工期对植被影响较小。 （3）对动物的影响 据调查，工程区范围无珍稀野生保护动物，附近生境主要为河流、农田，沿线附近水域分布的种类主要有，静水型两栖类，林栖傍水型、水栖型爬行类，鸟类中的涉禽和少部分傍水的攀禽和鸣禽。工程对此处的动物影响主要体现在工程建设对扰动范围内动物生活环境的影响、水污染对动物的影响、施工噪声的影响。 工程建设过程中废水不外排，施工导流、疏浚等部分施工作业可能短暂扰动河道水质，但主要是短暂的影响水中泥沙含量，对水质影响有限；施工作业过程中大型机械设备的作业噪声可能惊吓周围动物，造成动物离开栖息环境。但工程治理河段较短，评价区附近有大量适宜这些物种栖息的环境，这些动物很容易找到临时替代生境，随着工程结束，恢复措施的落实，影响将逐渐消失。 （4）对河道水生生态影响 工程占地对河流水生生态环境的影响主要表现在施工过程中的可能对河流水质产生影响；土方开挖、疏浚施工过程中，扰动河流底泥。另外施工过程中引起的河流扰动以及水质变化，对河流中水生生物的生长环境造成的破坏。 河道导流及疏浚施工会搅动河水，引起悬浮物增加，透明度降低，直接或间接影响浮游、底栖生物和鱼类。正常生活的鱼类会主动回避，择水而栖迁到施工干扰区域外其它地方，施工区域鱼类密度会降低。项目建成后河道内淤积情况减轻，水生生态环境会较快恢复。工程施工扰动了栖息于此的动物生境，影响静水型两栖类，林栖傍水型、水栖型爬行类，鸟类中的少部分傍水的攀禽及鸣禽的活动和觅食；施工造成水污染影响和生境恶化，产生的悬浮物会污染施工河段的水质，导致沿岸分布的两栖类、水栖型爬行类及鸟类中游禽、涉禽远离其原生境；施工噪声作业会影响上述动物的栖息和觅食，使得工程沿线段附近生活的水栖型爬行类，鸟类中的游禽、涉禽类及傍水型鸟类等受到惊吓。 （5）水土流失影响 由于工程建设不可避免地破坏原生植被、扰动原地貌，裸露地表对水土保持不利，工程建设开挖土石方若临时堆放不合理，无防护措施，在暴雨下可能产生水力侵蚀；在大风天气下，松散的弃土、弃渣也为风蚀提供了物质来源。施工期间，由于机械车辆、人员的进驻、施工，将在一定程度上对原地貌造成破坏、扰动，将造成一定的水土流失。 为降低工程施工水土流失影响，项目施工过程中对裸露地表采取了临时苫盖措施，并采取临时排水、沉沙措施，开挖土石方固定地点堆存，合理安排挖填方时序，移挖作填，减少土石方堆存量和堆放时间；施工结束后对临时占地进行了恢复，拆除建构筑物后进行了场地整治、临时绿化等，根据现场调查可知，临时占地恢复了原用途。 本项目已于2023年施工结束，经过一定恢复期后，土地的利用状况未发生改变，仍保持原有的使用功能。 （6）对秦岭建设控制地带的影响分析 对照《西安市鄠邑区秦岭生态环境保护实施方案（修编）》可知，项目全段均位于建设控制地带内，项目建设过程中严格执行法律、法规和省、市人民政府对建设活动的限制要求，保障秦岭生态功能不降低。本项目属于防洪除涝工程，属于秦岭保护修复配套设施，可以进行建设，符合秦岭生态环境保护要求。 项目涉及河道长度短，工程占地少，施工期严格控制施工作业带，避免超挖破坏周围植被，严格保护临时用地内植被，减少植被损坏，保护区域生态环境功能。施工过程中保护好表层土壤，施工结束后及时清理清除施工遗留不利于作物生长的杂物，恢复土层，对临时占地、裸地进行平整绿化。施工期做好施工导流，以减轻施工活动对河流水体的扰动，施工期间施工废水不外排，施工期员工生活均依托周边村民现有的污水处理设施。禁止在河道内存放油料和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入地表水体，影响水质。施工过程中加强了对施工队伍的宣传教育，合理组织施工生产，合理安排高噪声机械施工时间，施工过程中应对野生动物采取保护措施。 采取以上措施后，项目施工期对秦岭建设控制地带的环境影响较小，施工结束后区域的生态环境得到补强。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 工程运营期无污染物产生。 - 对水文情势及防洪效果的影响分析 项目治理段上游建有甘峪水库，根据1:5万地形图量测，甘峪河S107环山路桥上游流域面积72km2，最大汇流长度19.5km，河道平均比降55‰。甘峪水库坝址至S107环山路区间汇流面积3.5km2，区间汇流面积较小，区间洪水与甘峪水库下泄洪水洪峰遭遇可能性较小。项目治理段现状堤防工程级别为3级，防洪标准为30年一遇洪水设计，洪峰流量为206m3/s。本次治理工程范围内有1座现状桥，为S107环山路桥。本次桥梁壅水计算公式采用《公路桥涵设计手册一桥位设计》推荐的简化公式(铁道科学研究院陆浩、曹瑞章、王玉洁，1989 年)(5-3-4)进行计算，桥梁壅水高度计算成果见下表。 表4-5 S107桥桥梁壅水高度计算成果表 情景; 最大跨径（m）; 净过水面积（m2）; 天然平均流速（m/s）; 流速折算系数; 桥下流速（m/s）; 壅水高度（m）; 壅水长度（m）. 现状河道; 20; 47.78; 3.08; 0.97; 3.12; 0.13; 20. 设计河道; 20; 73.26; 1.99; 0.97; 2.03; 0.11; 17. 桥下净空安全值根据《公路桥位勘测设计规范》规定，不通航河流桥下净空安全值应满足板桥桥梁底至设计洪水位净空不小于0.5m，拱桥拱顶至设计洪水位净空不小于1m。项目实施后S107桥桥梁底净空5.25m，满足规范规定最小安全值0.5m的要求，满足河道过洪要求。 根据已实施的《甘峪河107省道上游段综合治理工程初步设计报告》，甘峪河该段河道设计堤顶安全超高值为1.2m。甘峪河项目区现状左右岸堤顶高程均高于现状河道20年一遇洪水水位，超高为2.22m~7.40m，现状河道可以满足甘峪河20年一遇洪水洪峰流量的过洪要求及安全超高要求。 由于工程固床坝的建设，设计河道坝前水位壅高，经复核，项目实施后甘峪河项目区左右岸堤顶高程均高于设计河道20年一遇洪水水位，超高为1.59m~6.88m，设计河道可以满足甘峪河20年一遇洪水洪峰流量的过洪要求及安全超高要求。 根据《鄠邑区甘峪河环山路桥段河道行洪安全提升工程实施方案》中计算最大洪水量，本次固床坝工程按30年一遇洪水标准设计，根据现状实际地形以及左右岸现有建设条件，分别对应设计，满足防洪标准，降低主槽靠岸对已成堤防坡脚的冲刷，减弱护坎工程下游河道下切对跌坎基础及两岸堤防基础的冲刷，通过对工程区河床的疏浚，将目前淤积较高的河滩进行清理，疏通河道行洪断面，可恢复河道原设计的行洪能力并改善主槽靠岸情况。该实施方案可在解决河道现存问题的情况下最大程度保留现状原有自然风貌，形成生态驳岸型式。 工程的实施，使甘峪河河道过流能力加大，防洪、行洪能力提高，对防洪抢险是有利的。 （2）对河道水生生物的影响分析 项目所在区域野生动物均为区域常见种，无国家和地方重点保护、珍稀濒危的野生动物，项目区域周边道路、人工堤防已运行多年，区域生态系统以半人工生态系统为主。 项目实施前工程所在甘峪河河段河道内游淤积严重，河床遍布砂砾、碎石，河床为砂卵石结构，在非雨季时段河流为潜流地下河，河床大多裸露，河床内无明显来水，因此项目治理段基本无鱼类分布。项目所在区域甘峪河上下游无鱼类产卵场、索饵场、越冬场及洄游通道分布，无国家和地方保护鱼类，项目治理范围外下游有常见的鲤鱼、鲫鱼等主要适应静水或缓流水生活的鱼类，正常生活的鱼类会主动择水而栖迁徙至下游水流平缓的区域进行生活，不会顶流向上游至本项目治理范围，因此项目运营期对鱼类的影响较小。 通过治理可使河道生态环境得到改善，综合来看由于生境发生变化，在其中分布的动物分布格局、数量也将发生一定变化。但由于工程岸线不长，分布在其中的动物数量不多，工程建设不会对区域动物的生存环境产生明显影响。施工短期造成的植物资源和生物量损失，在经过落实工程生态恢复措施及一段时间的自然恢复后得到改善。 通过工程治理，河道面宽有所增加，植物种类和数量都会增加，枯水期河道干涸的情况在一定程度下得到改善，常水位以下湿地植物的数量及生物量都有明显增加，有利于植物的生长及动物栖息，从而影响依赖这种生境生活的两栖类、涉禽、浮游动植物、底栖生物、鱼类等动物，其数量和种类都会有所增加，区域的生物多样性将逐渐恢复，也可招引一些动物来此栖息、繁衍，从而使该区域的生物多样性增加。 同时，生态系统稳定性得到进一步巩固，水源涵养、气候调节、固碳释氧、水土保持和生物多样性维持等生态功能得到全面提升，有效减少山洪等自然灾害的发生。采用当地植被进行植被恢复，避免了外来物种入侵造成的生态影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目的建设符合规划要求，属于产业政策中的鼓励类项目，符合相关法律法规的要求，项目实施有利于周围生态环境的提升，有利于植被和野生动物的保护。 同时，通过本项目的实施，不仅可以促进河道生机和活力恢复，还提高了河道防洪、行洪能力，改善区域水域及陆域生态环境。本工程占地不涉及基本农田，不涉及移民拆迁。 本项目为河道防洪除涝工程，提高河道防洪、行洪能力，项目地址唯一，河流走向唯一。根据套用西安市鄠邑区“三区三线”数据对照分析结果图（附图11）可知，项目占地不涉及基本农田、不涉及生态红线。 综上所述，项目选址选线均符合相关要求。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、环境空气保护措施 （1）施工扬尘、运输扬尘 根据《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》《西安市鄠邑区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》等有关要求进行，建设单位施工期已采取以下治理措施： 1）强化施工期环境管理，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 2）风力大于4级时停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施。 3）在S107环山路桥下游东侧空地设1处洗车台，配备人员负责对出入施工场地的运输车辆车体和车轮及时冲洗、净化处理，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地。 4）及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，适时洒水灭尘，对不能及时清运的，采取覆盖等措施，防止二次扬尘。 5）使用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土产生扬尘污染。 6）施工期间合理施工计划施工方案，加强洒水、覆盖等防尘措施，尽量使运输车辆远离居民区运输。 7）施工现场的粉尘类建筑材料密闭存放或覆盖，严禁露天放置。 8）建设单位施工过程中严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施。 采取以上措施后，有效减少了施工扬尘对周围环境的影响，施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关限值要求。 （2）施工机械设备及运输车辆废气 本项目为减小施工期施工机械、材料运输车辆尾气对周围环境的影响，已采取如下控制措施： 1）选用符合国家标准的施工机械设备和运输车辆； 2）加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆； 3）尽可能使用气动和电动设备及机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体的排放。 采取以上措施后，有效减少了施工机械、车辆尾气对周围环境的影响，排放废气可满足非道路移动机械相关标准要求。根据现场调查及询问，本项目施工期未收到周围群众关于环保方面的投诉。 2、水环境保护措施 （1）施工废水 施工废水主要为车辆冲洗水等，废水中的主要成分是SS、石油类。 建设单位在项目区域建设冲洗平台及废水沉淀，施工过程产生的车辆冲洗废水经沉淀处理后回用。施工期间未在河道内存放油料、水泥等建材，未在河道内进行施工机械维修，避免了污染物质进入水体，影响水质。 （2）生活污水 本项目施工人员食宿均依托于周边村庄。生活污水排入原有排污系统，对环境影响极小。 （3）施工过程对河流水质的环境保护措施 施工过程对河流水质采取的治理措施如下： ①河道施工主要安排在枯水期进行。 ②加强施工管理，各工程严格按照设计的范围进行，不得随意扩大施工范围。 ③施工过程产生的废水经沉淀后回用，禁止排入河流。 在采取上述措施后，本项目施工期产生的废水均可得到妥善的处理，施工期产生的废水对周围环境影响较小，治理措施可行。根据现场调查及询问，本项目施工期未收到周围群众关于环保方面的投诉。 3、声环境保护措施 施工场地内机械设备属于移动声源，为最大限度地减少施工期噪声对环境的影响，建设单位在工程施工期采取了以下噪声控制措施： （1）从源头上降低噪声源强。选用符合国家噪声标准的设备，尽可能选用低噪声施工机械和工艺。 （2）加强设备的维护和保养，保持设备良好运转状态，降低设备运行噪声。 （3）合理安排施工时间，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业（22：00～06：00），昼间严重影响时段（12：00～14：00）禁止高噪音、大型设备施工。 根据现场调查，施工期未收到周边居民关于噪声的投诉。目前施工期已结束，噪声影响随着施工期的结束而结束。 4、固体废物保护措施 （1）建筑垃圾：建筑垃圾能回用的综合利用，不能回用的交由西安昊立土方工程有限公司清运，破碎后作为建筑骨料再生利用。 （2）生活垃圾：施工人员生活垃圾由施工现场设置的垃圾箱集中收集后交由环卫部门处置。 在采取以上措施后，施工期固体废物均得到合理妥善处置，对周边环境影响较小，且随着施工期的结束而消失。 5、生态环境保护措施 （1）施工占地保护措施 由于涉及河道长度短，工程占地少，施工对占地范围内植被影响小。施工临时道路充分利用现有道路或工程范围内用地，临时施工道路路基坡底设置了排水沟，以利于排水。施工人员租用周边村民房屋，仅设置一座临时房屋、一座临时库房。在施工完毕后对所有临时施工道路及施工临时占地进行清理，根据现场调查，施工结束后建设单位拆除了临时建构筑物并进行场地整治，恢复临时占地原用途。 施工临时占地对该区土地只是建设期的临时影响，施工结束后可基本恢复。 （2）植被破坏保护措施 为减轻施工期对植被的影响，建设单位采取了以下污染防治措施： ①施工期严格控制施工作业带，避免超挖破坏周围植被，减少植被损坏，保护区域生态环境功能。施工过程中保护好表层土壤，施工结束后及时清理清除施工遗留不利于作物生长的杂物，恢复土层，临时占用结束后对临时占地进行场地整治、表土回覆，并恢复原用途或撒播草籽绿化；采用乡土物种或者占用地原有物种对临时占地进行绿化，乡土物种或者占用地原有物种不但容易存活，而且可防止外来物种入侵，减少生态风险。 ②加强绿化植物的管理维护，采取浇灌抚育管护等措施，确保绿化物种的成活以及绿化效果。 整体来看，本项目施工期占地面积较小，对该区土地资源不会造成太大影响，不会危及到某一类型生态体系的完整性和稳定性，不会造成当地土地利用功能和性质改变。施工结束后通过对施工期临时占地进行功能恢复，可进一步降低占地影响。 （3）工程对水土流失影响的保护措施 为降低项目施工期对周围水土流失的影响，建设单位在施工期采取了以下防治措施： ①严格控制扰动土地范围，降低因占地造成的水土流失； ②合理安排施工时序，缩短临时堆土时间，减少因挖填方造成的水土流失； ③采取密目网苫盖、临时拦挡、临时排水、临时沉沙等水土保持措施，降低水土流失量。 （4）对陆生动物的保护措施 为减轻施工对野生动物的影响，建设单位在施工期采取了以下防治措施： ①加大宣教力度，在施工期大力宣传野生动物保护法。通过图片教育、公告、宣传册发放等形式，增强施工人员环保意识。 ②禁止施工人员捕猎和惊吓各类野生动物；施工过程中对野生动物采取保护措施。 ③合理组织施工生产，合理安排高噪声机械施工时间。禁止安排在夜间作业，以免惊扰动物栖息、觅食等活动。 本项目施工期短暂，施工结束随着施工区域植被逐渐恢复，生态环境将得到逐步改善，部分迁走动物将返回，与建设前相比，施工结束后所在区域陆生动物量将基本不变。 （5）水生生态系统保护措施 为降低项目施工期对水生生物产生影响，建设单位在施工期采取了以下防治措施： ①施工期做好施工导流，以减轻施工活动对河流水体的扰动。施工期间施工废水处理后全部回用不外排。禁止在河道内存放油料和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入地表水体，影响水质。 ②施工中产生的建筑垃圾严禁随意堆放、丢弃；生活垃圾进行分类收集，及时清运处理，严禁向河道河流水体倾倒，防止污染水体。 ③施工期禁止引进外来鱼类；严禁施工人员毁坏、捕杀水生动植物。 通过工程的建设，改善现有水生生物的环境。随着工程完工，区域环境改善，将有利于河道对污染物的降解能力，水生态环境得到改观，适宜本地生长的鱼类及浮游植物等水生生物数量、种类将有所增加，水生生态系统和生态平衡将会重新恢复形成。 （6）秦岭建设控制地带的保护措施 ①施工期严格控制施工作业带，避免超挖破坏周围植被； ②施工过程中保护好表层土壤，施工结束后及时对临时占地、裸地进行平整绿化； ③施工期做好施工导流，以减轻施工活动对河流水体的扰动，施工期间施工废水处理后全部回用不外排，施工期员工生活均依托周边村民现有的污水处理设施； ④禁止在河道内存放油料和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入地表水体，影响水质； ⑤加强对施工队伍的宣传教育，合理组织施工生产，合理安排高噪声机械施工时间。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目运行期间无污染物产生，因此对项目运行期间产生的环境影响进行分析。 工程的实施以及施工结束后临时占地的生态恢复将提高区域的生态环境质量。随着植被的逐渐恢复和环境的改善，区域生物量将逐年增加。观赏价值、环境质量有所改善，项目区域的生态环境将变得更加优美。 工程实施将提高河道防洪、行洪能力，为周边居民稳定的生产、生活环境提供了保障。通过工程的建设，改善了人居环境，拓展区内发展空间，对区域的形象提升有重要作用。 |
| 其他 | 本项目已建成，建设单位在施工期执行了以下环境管理措施 ① 加强施工现场的环境管理，合理安排施工计划，做到组织计划严谨，文明施工；环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料、延误工期。 ② 施工单位加强了工程施工中的水土保持，尽可能保护好沿线土壤、植被，严禁随意堆置物料及堆土，防止对地表水环境产生影响。 ③ 加强环境管理，妥善处置施工“三废”。 ④ 做好工程各项环保设施的施工验收，保证环保工程质量。 |
| 环保投资 | 本项目总投资696.95万元，环保投入15.5万元，占总投资的2.22%，具体分配见表5-1。 表5-1 环境保护投入估算表 单位：万元 项目; 内容; 投资. 废气; 施工扬尘; 加强管理、施工场地及道路及时洒水、临时围挡、运输车辆苫盖、易产尘物料密网覆盖、限速标识等; 3. 施工机械设备及运输车辆废气; 加强管理，使用优质燃料，对施工设备进行定期维护保养等; 1. 废水; 车辆冲洗废水; 洗车台1处、沉淀池1座; 2. 噪声; 施工期噪声; 采用低噪设备，合理选择施工时间和施工方法，加强施工机械维修保养，限速禁鸣标识牌; 1. 固废; 建筑垃圾; 建筑垃圾不能回用的交由建筑垃圾处置单位处置; 4. 生活垃圾; 统一收集后，交环卫部门处置; 0.5. 生态恢复; 临时工程恢复：场地整平、外购绿化草籽等; 4. 合计; 15.5. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 加强施工管理，严格按照划定的红线施工并采取防护措施，不得超界线；分段施工、及时回填，施工裸露地表注意随时密目网覆盖，防止水土流失；施工结束后做好施工占地的生态恢复，进行绿化恢复工作，进行生态补偿 | 落实各项环保措施，以减轻生态破坏、水土流失程度，施工期应采集和留存落实各环保措施的照片、影像资料等 | 本工程建成后，护岸坡面播撒草籽绿化，对临时施工场地进行整地、植被恢复等，将临时占地恢复原用途 | 恢复工程影响区内的生态系统 |
| 水生生态 | 禁止在河道内存放油料、水泥等建材和进行施工机械维修，以免油料堆放场地和维修废水等污染物质进入水体，影响水质 | 落实各项环保措施，以减轻对水生生态的破坏程度，施工期应采集和留存落实各环保措施的照片、影像资料等 | / | / |
| 地表水环境 | 车辆冲洗废水沉淀后回用不外排；施工人员生活污水依托周边公共设施收集处置 | 废水不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 施工期会使扰动局部土壤环境影响，但仅影响施工区域土壤环境。施工场地土方开挖前、临时工程占地前对优质的地表土进行剥离存放用于后续的绿化覆土，当施工结束后，临时占地采取植被恢复措施 | 场地整治和植被恢复 | / | / |
| 声环境 | 加强施工现场管理，合理安排施工时间；选用低噪声设备，并加强机械设备的维护保养；最大限度的减少施工期噪声对环境的影响 | 施工场界噪声应达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准限值 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 设置围挡、洒水降尘、物料密目网覆盖、出入口采取设置车辆冲洗装置；选用符合国家标准的施工机械设备和运输车辆 | 满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾能回用的综合利用，不能回用的交由建筑垃圾处置单位处置；生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运处置 | 落实各项环保措施，确保固废合理处置；施工期应采集和留存落实各环保措施的照片、影像资料等 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

从环境保护角度分析，项目环境影响可行。